Вопросы к экзамену

по дисциплине «Комплексное управление отходами»

1. Понятие отходов. Виды отходов. Классификация отходов.

2. Понятие «обращение с отходами». Основные принципы и требования к организации обращения с отходами.

3. Цели, документация и порядок проведения инвентаризации образующихся отходов.

4. Цели, форма, содержание и порядок ведения ПОД -9, 10 на предприятии.

5. Цели, форма, содержание и порядок ведения статистической отчетности в области обращения с отходами на предприятии.

6. Степень опасности, классы опасности отходов – критерии, порядок установления и документация.

7. Цели и порядок разработки и согласования нормативов образования отходов.

8. Цели установления и порядок согласования лимитов образования отходов.

9. Инструкция по обращению с отходами производства – содержание, порядок разработки и согласования.

10. Цели, виды и порядок получения разрешений на хранение и (или) захоронение отходов.

11. Порядок приостановления и отмены действия разрешений на хранение и (или) захоронение отходов.

12. Перевозка отходов. Документация на перевозку отходов.

13. Организация сбора отходов на предприятии.

14. Объекты хранения, захоронения, обезвреживания и переработки отходов – эксплуатация, регистрация и организация работы.

15. Порядок оформления сделок о передаче опасных отходов.

16. Способы механической переработки отходов. Особенности применения механических способов для переработки отходов.

17. Дробление и измельчение отходов. Оборудование для дробления и измельчения отходов.

18. Методы и оборудование для классификации отходов.

19. Организация и эксплуатация полигонов для захоронения отходов.

20. Пиролиз и газификация.

21. Переплавка и обжиг отходов.

22. Сжигание отходов.

23.Обогащение отходов.

24. Магнитные методы обработки отходов.

25. Электрические методы обогащения.

26. Цели и виды компостирования отходов. Особенности компостирования отходов.

27. Способы и требования к сбору и переработке отработанных масел.

28. Способы и требования к сбору и переработке ПХБ - содержащих масел.

29. Способы и требования к сбору и переработке СОЖ.

30. Способы и требования к сбору и переработке лома и отходов черных и цветных металлов.

31. Способы и требования к сбору и переработке пластика.

32. Способы и требования к сбору и переработке кислотных аккумуляторных батарей.

33. Способы и требования к сбору и переработке ртутьсодержащих отходов.

34. Способы и требования к сбору и переработке отработанных шин.

35. Способы и требования к сбору и переработке промасленной ветоши, промасленных опилок и промасленного песка.

36. Требования к устройству и эксплуатации мусоросжигательных заводов.

37. Мусороперерабатывающие заводы.

38. Основные принципы государственной политики РБ в области обращения с отходами.

39. Основные принципы ЕС в области обращения с отходами.

40. Образование отходов в РБ – виды, количество, особенности.

1. Понятие отходов. Виды отходов. Классификация отходов.

О-ды – в-ва или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономич-й деят-ти, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские св-ва.

По происхождению о-ды делятся на

1)о-ды пр-ва – о-ды, образующиеся в процессе осуществления ЮЛ и ИП экономической деят-ти (пр-ва продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых.

2)о-ды потребл-я – о-ды, образующиеся в процессе жизнедеят-ти человека, не связанной с осуществлением экономич деят-ти, о-ды, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных потребит кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования насел пунктов.

По агрегатному состоянию: жидкие и твердые. По степени опасности: опасные и неопасные. По возможности использования о-ды : вторичн матер ресурсы (-о-ды, кот после сбора м б вовлечены в гражданский оборот в качестве втор сырья и для использования кот-х в РБ имеются объекты по использ-ю о-в), и иные о-ды пр-ва и потребл-я(переработка на данном уровне развития нецелесообразна).

Втор сырье - втор мат ресурсы, кот подготовлены к использованию для пр-ва продукции, электрич и (или) тепловой энергии, выполнения работ, оказания услуг в соотв с тнпа.

Способы переработки о: механическая (дробление, гранулирование, брикетирование и тп), механотермическая и термическая (сжигание, пиролиз).

2. Понятие «обращение с отходами». Основные принципы и требования к организации обращения с отходами.

Обращение с о-ми – деят-ть, связанная с образованием о-в, их сбором, разделением по видам о-в, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием о-в.

В Рб обращ с о-ми осущ-ся на основе З-на Об обращ с  о-ми:

Сбор о-в и их разделение по видам осуществляются производителями о-в либо уполномоч ими ЮЛ или ИП, осуществляющими обращение с о-ми. Смешивание о-в разных видов в соотв-вии с тнпа допускается при захор-и и (или) обезвреживании о-в. Правила сбора различных видов о-в регулируются соотв-ми тнпа. ПРИМЕР:

Координацию деят-ти по сбору втор сырья осущ-ет спец уполномоч Совмином организация.

Хранение и зах-е о-в допускаются только в санкц-х местах хр-я о-в и санкц-х местах зах-я о-в.

Санкц места хр-я о-в потребления и санкц места зах-я о-в потребления, определяются местными исполнит и распорядительными органами в схемах обращения с коммунальными о-ми. Зах-е втор матер ресурсов запрещается.

Перевозка о-в производится с использованием трансп-х средств, обеспечивающих предотвращение вредного возд-я перевозимых о-в на ос, здоровье граждан, имущество.

Обезвреживание о-в должно осуществляться только на объектах обезвреж-я о-в, эксплуатация кот производится в соотв-и с требованиями зак-ва. Обезвреживание о-в с применением технологий, приводящих к образованию СОЗ, а также уничтожение при обезвреживании втор матер ресурсов запрещаются.

1.О-ды произв-ва. Основная часть неиспользуемых о-в пр-ва удаляется на полигоны и шлаконакопители предпр-й, а остальные вывозятся на полигоны ТБО и определенная часть остается на террит-и предпр-й.  О-ды пр-ва (3–4 кл-в оп-ти и неопасные) преимущ-но захораниваются на полигонах тверд коммун-х о-в. Это хар-но для городов,в кот не хватает мощностей или отсутствуют специализир-е объекты хранения о-в пр-ва. О-ды 1–3 кл оп, как правило, хранятся на предпр-х в спец оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах размещения о-в за пределами предпр-й.

2.О-ды потребления. Коммун-е о-ды захораниваются на полигонах твердых коммун-х о-в (ТКО) (~ 90%) и на мини-полигонах. В городах организован раздельный сбор коммун о-в. В некоторых городах (Пинск, Мозырь), действуют сортировочно-перегрузочные станции. Через сеть приемных пунктов собираются втор ресурсы.  Практически не задействован резерв вовлечения в использование о-в, кот образуются у населения: отработанные авто, радиотехника и др.Местоположение, обустройство и условия эксплуатации более половины мест размещения о-в не соотв-ет нормативным требованиям, что усугубляет их экологическую безопасность.

3. Цели, документация и порядок проведения инвентаризации образующихся отходов.

	   Инвентаризация отходов – деятельность по определению количественных и качественных показателей отходов в целях учета отходов и установления нормативов их образования.

	Инвентаризация отходов проводится на основании  на основании постановления Минприроды РБ от 29.02.2008 г. № 17

	Инвентаризация проводится не реже одного раза в год в сроки,определяемые организацией, но не ранее 1 июля отчетного года.

	При инвентаризации рассматриваются все технологические процессы, имеющие место при осуществлении хозяйственной деятельности.

	прием, хранение, затаривание (растаривание), упаковка (распаковка), сырья, материалов и продукции,

	переработка сырья и материалов, в процессе которой образуются отходы, а также брак, некондиционная продукция,

	эксплуатация, обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных средств,

	строительные и (или) ремонтные работы, работы по реконструкции, сносу зданий и сооружений,

	содержание зданий и сооружений, благоустройство территорий

	Другие составляющие хозяйственной деятельности

Этапы инвентаризации:

	Подготовка приказа о проведении инвентаризации

устанавливаются сроки проведения инвентаризации и подготовки сведений для проведения инвентаризации, устанавливается комиссия, назначаются ответственные за оформление результатов.

	Подготовительный  этап

изучаются информация о видах деятельности организации, учетные документы, материалы предыдущей инвентаризации, план-схема расположения зданий и сооружений, сведения о расходовании сырья и материалов, технологические карты процессов

	Этап инвентаризационного обследования

обследование структурных подразделений, обозначение источников образования отходов производства на плане-схеме, определение наименований образующихся отходов производства по источникам образования отходов, проведение взвешиваний (замеров) количества отходов производства, расчет годового количества образующихся отходов производства и нормативов их образования с учетом максимальной загрузки оборудования, определение других параметров отходов

	Этап обобщения сведений об инвентаризации

систематизация данных, заполнение сведений по результатам инвентаризации по формам 1,2, приведенным в постановлении.

4. Цели, форма, содержание и порядок ведения ПОД -9, 10 на предприятии.

- Ведение учета отходов производства регламентируется постановлением Минприроды РБ от 26.11.2001 г. № 27.

Основные положения:

- учет отходов- система непрерывного отображения информации об образовании и дальнейшем движении отходов.

- первичный учет ведется в местах образования, книга общего учета заполняется ежемесячно на основании данных первичного учета

- книга общего учета отходов должна быть пронумерована с указанием в конце количества страниц, сшиты и скреплены печатью и подписью руководителя (уполномоченного заместителя руководителя).

- книги хранятся в течение 5 лет с момента внесения последней записи.

- Формы книг учета отходов производства приведены в приложении 9,10 постановления Минприроды РБ от 02.09.2009 г. № 33.

Основные положения:

- в книге первичного учета отходов каждому отходу отводится отдельный лист, при необходимости- отводится отдельная книга.

- дата заполнения книги общего учета отходов указывается в Инструкции по обращению с отходами производства организации.

- каждому календарному месяцу в книге общего учета отводится отдельный лист.

Форма ПОД-9

| № п/п | Дата | Образовалось, тонн | Поступило от других субъектов хозяйствования |  |  |  | Передано |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | личество, тонн |  | наименование субъекта хозяйствования | номер, дата сопроводи- тельного паспорта отходов производства | количество, тонн |  | цель передачи (использование, хранение, обезвреживание, захоронение) |  | номер, дата сопроводительного паспорта отходов производства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |

5. Цели, форма, содержание и порядок ведения статистической отчетности в области обращения с отходами на предприятии.

Статистическая отчетность по отходам

	Предоставляется в соответствии с постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 29.09.2011 г. № 277

	Основные положения:

-	Предоставляется всеми юридическими лицами, обособленными подразделениями кроме юридических лиц, обособленных подразделений у которых образуются только отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, отходы упаковки, отработанные люминесцентные трубки и отработанные ртутные лампы, а также у которых объем образования отходов производства, подобных отходам жизнедеятельности населения, не превышает 50 тонн в год.

	Статистическая форма предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным, в РУП «БелНИЦ «Экология» (220095, г.Минск, ул. Якубова, 76) и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды

	В отчете не отражается информация о продуктах животного происхождения (отходах от убоя скота), черных и цветных металлах (кроме отходов, содержащих ПХБ), отходах потребления.

	в отчете отражаются данные об отходах производства, принятых от сторонних организаций

	количество отходов отражается в тоннах, ПХБ и ртутьсодержащие отходы- в штуках.

	учет отходов производства ведется в следующем порядке: неопасные отходы и отходы 4-го класса опасности- с двумя знаками после запятой, 1-3-го классов опасности – с тремя знаками после запятой.

6. Степень опасности, классы опасности отходов – критерии, порядок установления и документация.

Основные положения процедуры определения класса опасности отходов

- Определение опасных свойств отходов производится на основании договоров с юл и ип, имеющими необходимые средства измерений и состоящими на учете в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в установленном им порядке (официальные сведения на сайте www.minpriroda.by)

- Установление степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, осуществляется в соответствии с инструкцией, утвержденной постановлением Минприроды РБ, Минздрава РБ и МЧС РБ от 17.01.2008 № 3/13/2

Порядок действия при появлении необходимости определения класса опасности отходов производства:

- по наименованию и коду отхода производства, установленного в соответствии с Классификатором отходов, , выбрать опасные свойства отхода, подлежащие определению;

- заключить договор с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в ведении которых находятся лаборатории, и которые вправе проводить определение опасных свойств отходов и выдавать соответствующие заключения;

- направить отходы на изучение опасных свойств, выбранных в соответствии с приложением 1 к Инструкции,  для чего в присутствии ответственных лиц производится отбор проб и доставка в опломбированном виде в лабораторию

- получить заключение(я) о степень опасности отходов и классе опасности опасного отхода исходя из полученного результата исследования;

- направить копию заключения о степени опасности отходов производства и классе опасности опасных отходов производства в Минприроды РБ для формирования единой баз данных (либо проследить, чтобы это сделала лаборатория)

Итоговое установление класса опасности и степени опасности отходов производства

- При изучении двух и более опасных свойств отходов класс опасности опасных отходов производства устанавливается исходя из наиболее высокого класса опасности, определенного по результатам исследования опасных свойств отходов

- При смешивании опасных отходов с неопасными отходами, опасных отходов разных классов опасности класс опасности полученной смеси отходов устанавливается по наиболее высокому классу опасности опасного отхода, входящего в смесь, если иное не определено при установлении степени опасности и класса опасности полученной смеси отходов

- Итоговая степень опасности отхода и класс опасности опасного отхода производства указываются в разрешениях на захоронение (хранение) отходов производства.

7. Цели и порядок разработки и согласования нормативов образования отходов.

Нормативы образования отходов производства устанавливаются для отходов производства, подлежащих хранению на объектах хранения отходов или захоронению на объектах захоронения отходов, в целях определения количественных показателей образования отходов производства, лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства.

- Необходимость разработки нормативов образования отходов производства установлена в статье  33 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»

- Нормативы образования отходов производства устанавливаются только для отходов с, подлежащих захоронению на объектах захоронения отходов производства и хранению на объектах хранения отходов производства

- Разработка нормативов образования отходов производства производится по форме, установленной в Постановлении Минприроды РБ от 22.10.2010 г. № 44

- Согласование нормативов образования отходов производства осуществляется в соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2010 г. № 1104. Срок рассмотрения документов – 30 дней.

- Для согласования нормативов образования отходов производства подаются документы, указанные в пункте 37 Перечня административных процедур, совершаемых органами Минприроды РБ (постановление Совета Министров РБ от 22.10. 2007 г. № 1379, т.е.:

- заявление;

- нормативы образования отходов производства;

- расчет годового количества образования отходов производства;

- акт инвентаризации отходов производства;

- обоснование к расчету образования отходов производства

Форма нормативов образования отходов производства

(место нахождения, место жительства производителя отходов производства)

| Наименование отхода производства* | Код отхода производства* | Норматив образования отхода производства | Источник образования отхода производства** |
| --- | --- | --- | --- |

Лицо, ответственное за разработку

8. Цели установления и порядок согласования лимитов образования отходов.

Лимиты хранения и лимиты захоронения отходов производства  устанавливаются в целях экономического стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уменьшению объемов образования отходов производства, увеличению объемов использования отходов производства, а также определения размера платежей за размещение отходов производства.  Лимиты хранения и лимиты захоронения отходов производства разрабатываются в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами собственниками отходов производства либо уполномоченными ими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с учетом:

· нормативов образования отходов производства;

·  мероприятий по предотвращению или уменьшению объемов образования отходов производства, увеличению объемов использования отходов производства;

·  иных условий, установленных законодательством об обращении с отходами.

Лимиты хранения и лимиты захоронения отходов производства утверждаются собственникам отходов производства местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с учетом:

·  мощностей объектов хранения и захоронения отходов, установленных сроков их эксплуатации и количества накопленных отходов на этих объектах;

·  наличия действующих на территории соответствующей административно-территориальной единицы и в Республике Беларусь объектов обезвреживания отходов и объектов по использованию отходов производства;

·  иных условий, установленных законодательством об обращении с отходами.

9. Инструкция по обращению с отходами производства – содержание, порядок разработки и согласования.

Инструкция по обращению с отходами производства

- Необходимость разработки инструкции по обращению с отходами производства установлена в подпункте 1.3. статьи 17 Закона Республики Беларусь  «Об обращении с отходами»

- Порядок разработки инструкции по обращению с отходами производства регламентируется в постановлении Минприроды РБ от 22.10.2010 г. № 45.

- Для согласования инструкции по обращению с отходами производства в орган выдачи разрешения на захоронение и хранение отходов производства подаются документы, указанные в пункте 371  перечня административных процедур, совершаемых органами Минприроды РБ, а именно:

- заявление;

- утвержденная инструкция по обращению с отходами производства.

- Инструкция по обращению с отходами разрабатывается и утверждается для юридического лица в целом и (или) для каждого обособленного подразделения юридического лица, имеющего отдельный баланс и осуществляющего обращение с отходами производства.

- После утверждения инструкция должна быть пронумерована, сшита, скреплена печатью и подписана руководителем организации;

- Инструкция вводится в действие приказом руководителя организации.

- Срок действия инструкции по обращению с отходами производства с момента согласования – 5 лет.

Структура инструкции по обращению с отходами производства

- Инструкция по обращению с отходами производства должна содержать следующие обязательные разделы и приложения:

- «Общие сведения»;

- «Ответственные за организацию обращения с отходами производства»;

- «Образование отходов производства»;

- «Учет отходов производства»;

- «Сбор и хранение отходов производства»;

- «Использование и обезвреживание отходов производства»;

- «Захоронение отходов производства»;

- «Перевозка отходов производства»;

- «Образующиеся отходы производства»;

- «Расчет-обоснование количества отходов производства для временного хранения»;

- «Карта-схема источников образования отходов производства»;

- «Карта-схема хранения отходов производства».

10. Цели, виды и порядок получения разрешений на хранение и (или) захоронение отходов.

Разрешение на хранение и захоронение отходов производства (далее – разрешение)

- Выдача разрешений регламентируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2010 г. № 1104.

- Выдача разрешений осуществляется по месту захоронения (хранения) отходов производства:

- инспекцией природных ресурсов- если к захоронению представлены неопасные  и отходы производства 4-го класса опасности не более 100 тонн;

- областным комитетом – во всех остальных случаях.

- Форма разрешения, некоторых заявительных документов, а также формы процессуальных документов, связанных с приостановкой или аннулированием разрешений установлена в постановлении Минприроды РБ от  22.10.2010 г. № 44.

- Для получения разрешения необходимо подать документы, указанные в пункте 35 перечня административных процедур, совершаемых органами Минприроды РБ,  именно:

- Заявка на захоронение(хранение) отходов производства;

- Акт инвентаризации отходов производства;

- Расчет годового количества образования отходов производства;

- Копия инструкции по обращению с отходами производства.

- Разрешение действует в течение 5 лет с момента выдачи

- Разрешение является лимитом захоронения (хранения) отходов.

Внесение изменений и дополнений в разрешение

- изменения наименования, места нахождения заявителя (в течение 30 дней);

- изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений и (или) дополнений в разрешение (в течение 30 дней);

- изменения количества отходов производства, подлежащих хранению, захоронению в соответствии с разрешением (в течение 30 дней);

- образования новых видов отходов производства, подлежащих хранению или захоронению в соответствии с разрешением( в течение 30 дней);

- изменения условий хранения отходов производства, их захоронения, установленных в разрешении( в течение 30 дней);

- изменения объектов хранения отходов, объектов захоронения отходов, на которых производится хранение, захоронение отходов производства в соответствии с разрешением (до возникновения необходимости).

- Документы для внесения изменений необходимо подавать в орган выдачи разрешения

- При утрате разрешения может быть выдан дубликат разрешения в течении 5 дней после подачи заявителем обращения в произвольной форме

11. Порядок приостановления и отмены действия разрешений на хранение и (или) захоронение отходов.

Приостановка и аннулирование разрешений, прекращение действия разрешения

- Действие разрешения может быть приостановлено при нарушении порядка хранения, захоронения отходов производства, установленного Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и иными актами законодательства об обращении с отходами

- Приостановление действия разрешения осуществляется на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней

- В случае неустранения в установленный срок нарушений, повлекших приостановление действия разрешения, выявления нарушений, повлекших приостановление действия разрешения, более одного раза в год орган выдачи разрешения вправе аннулировать разрешение

Действие разрешения прекращается

- по истечении срока действия разрешения;

- в случае ликвидации, реорганизации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

- в случае аннулирования разрешения

12. Перевозка отходов. Документация на перевозку отходов.

Перевозка отходов производится с использованием транспортных средств, обеспечивающих предотвращение вредного воздействия перевозимых отходов на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, и осуществляется в соответствии с настоящим Законом, гражданским законодательством и законодательством о транспорте, а перевозка опасных отходов, классифицированных как опасные грузы, - в соответствии с законодательством о перевозке опасных грузов.

2. Перевозка отходов производства допускается при наличии сопроводительного паспорта перевозки отходов производства, оформленного собственником перевозимых отходов производства, в котором должны содержаться сведения:

2.1. о производителе перевозимых отходов производства;

2.2. о собственнике перевозимых отходов производства в случае, если он не является их производителем;

2.3. о получателе перевозимых отходов производства;

2.4. о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих перевозку отходов производства;

2.5. о транспортном средстве, на котором осуществляется перевозка отходов производства;

2.6. об упаковке перевозимых отходов производства.

3. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь утверждает форму сопроводительного паспорт

3. Сопроводительный паспорт перевозки отходов производства (далее - сопроводительный паспорт) оформляется собственником отходов производства путем заполнения всех реквизитов для перевозки отходов, предназначенных для использования на объектах по использованию, обезвреживанию, хранению, захоронению до начала перевозки отходов производства.

4. Сопроводительный паспорт оформляется в двух экземплярах, которые подписываются с указанием даты должностным лицом собственника отходов и должностным лицом перевозчика отходов производства. Первый экземпляр сопроводительного паспорта остается у собственника отходов производства, второй экземпляр передается водителю транспортного средства, предназначенного для перевозки отходов производства.

При доставке отходов производства на объекты делается отметка о получении отходов производства.

Перевозчик отходов производства прилагает сопроводительный паспорт с отметкой получателя отходов производства к счету за перевозку отходов производства и высылает собственнику отходов производства, заказавшему их перевозку.

5. В случае если собственник перевозимых отходов производства осуществляет перевозку отходов производства собственным транспортом, допускается оформление сопроводительного паспорта в одном экземпляре.

13. Организация сбора отходов на предприятии.

Сбор отходов, образующихся на предприятии осущ-ся непосредственно в местах их образования. Сбор отходов обеспечивают ответственные должн-е лица по обращению и учету отходов в соотв-и с их функц-ми обязанностями.

Отходы  должны собир-ся раздельно с учетом к.о. Контейнеры для сбора отх-ов на открытых площадках д.б оборудованы крышками. Открытые площадки д.б забетонированы (при хран-ии под навесом требуется покрытие, крышки необязательны). Контейнеры и места сбора д.б промаркированы (к.о, ответственный, вид отх-да). Контейнеры в зависим-ти от к.о собираемых отходов д соответ-ть противопожарным требованиям. Нельзя допускать переполнение контейнеров (при сборе отходов в местах образов-я контейнеры опустошаются в конце каждой смены; при временном хран-ии—вывоз по графику).

Способ сбора  и временного хранения отходов опред-ся их физ состоянием, химсоставом и к.о отходов:

-в-ва 1 к.о хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки). Внутреннюю поверхность контейнера необходимо обрабатывать покрытием, кот должно гарантировать: антикоррозийную защиту; теплостойкость; прочность; хорошую биостойкость; стойкость к жидкостям, содержащим в своем составе орган-е и неорган-е кислоты, щелочи и др коррозийные и хорошо проникающие продукты.

-в-ва 2 к.о хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки)

-в-ва 3 к.о хранятся в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках;

-сбор опасных отходов в жидкой фазе и пастообразных должен осущ-ся в спецемкости, обеспечивающей герметичность и антикоррозийную устойчивость, кот устанавл-ся в спец отведенном месте, согласов-м с органам гос санитарного надзора.

ЮЛ и ИП обязаны хранить (складировать) отходы только в разрешенных местах и на разрешенных объектах согласно требованиям, кот устанав-ся Минприроды. Предельное кол-во  накопления отходов, сроки и способы их хранения на территории предприятия утверждаются террит-м органом Минприроды.

Заполнение упаковочных средств и тары отходами должно производиться на устойчивом основании. Внутренне пространство тары д. б  доступно для визуального контроля в течении всего цикла загрузки. Все упакованные отходы должны надежно маркироваться с указанием наимен-я отхода, к.о, даты и фамилии ответственного лица.

В зимнее время необходимо обеспечить защиту жидких отходов от замерзания. Следует исключить возможность нагревания отходов за счет их теплового или светового облучения. Не допускается хранение отходов различных классов на одном общем поддоне.

14. Объекты хранения, захоронения, обезвреживания и переработки отходов – эксплуатация, регистрация и организация работы.

Регистрация объекта по использованию, обезвреживанию, хранению отходов производства (далее – объектов)

- Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами» использование, обезвреживание, хранение и захоронение отходов производства возможно только на объектах включенных в соответствующие реестры.

- Порядок регистрации объектов изложен в постановлении Совета Министров РБ от 23.07.2010 г.  Регистрирующий орган - РУП «БелНИЦ «Экология» (220095, г.Минск, ул. Якубова, 76) .

- Перечень документов, необходимых для получения свидетельства объекта        указан в пунктах 39,40 перечня административных процедур, совершаемых органами Минприроды РБ , а именно:

- заявление установленной формы (для всех объектов);

- ситуационный план объекта с указанием расстояния до ближайшего населенного пункта, источников водоснабжения, водотоков и водоемов, размеров санитарно-защитной зоны, расположения наблюдательных скважин (для объекта хранения отходов)

- Регистрация объекта или принятие решения об отказе в регистрации объекта производится в 30-дневный срок

ДОПИСАТЬ

15. Порядок оформления сделок о передаче опасных отходов.

Сделки о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, подлежат регистрации в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь, в территориальных органах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по месту хранения, обезвреживания и (или) использования таких отходов.

Перечень опасных отходов, сделки о передаче которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении которых другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, подлежат регистрации, утверждается Советом Министров Республики Беларусь.(З-н об обращении с отходами).

16. Способы механической переработки отходов. Особенности применения механических способов для переработки отходов.

Дробление. Использ-т для получения из крупных кусков перерабат-х материалов продуктов крупностью преимущ-но 5 мм. Дробление широко использ-т при переработке отвальных шлаков металлург-х предприятий, вышедших из употребления резиновых технич-х изделий, отвалов галита и фосфогипса, отходов древесины, некот пластмасс, строит-х и др материалов.

Измельчение. используют при необходимости получения из кусковых отх-в зерновых и мелкодисп-х фракций крупностью менее 5 мм. Процессы измел-я широко распространены в технологии рекуперации тв-х отходов при переработке попутно извлекаемых пород, некот видов смешанного лома изделий из черн и цв ме, топливных и металлург-х шлаков, некоторых производ-х шламов и отходных пластмасс и др.

Классификация и сортировка. используют для разделения тв-х отх-в на фракции по крупности. Они вкл-т методы грохочения (рассева) кусков (зерен) перерабатываемого материала и их разделение действием гравитационно-инерционных и гравитационно-центробежных сил. Эти методы широко применяют в качестве самост-х и вспомог-х при  утилизации и переработке больш-ва тв-х отх-в. В тех случаях, когда классиф-я имеет самостоят-е значение ее часто назыв-т сортировкой.

Окускование. связанно с решением задач укрупнения мелкодисперсных частиц, объединяющие различные приемы гранулир-я, таблетирования, брикетир-я и высокотемпер-й агломерации. Их испол-т при переработке в строительные материалы ряда компонентов отвальных пород,  добычи многих полезных ископаемых, хвостов обогащения углей, при подготовке к переплаву мелкокусковых и дисперсных отходов черн и цв ме, в процессах утилизации пластмасси др.

Гранулирование. Охватыв-т большую группу процессов формир-я агрегатов обычно шарообразной или цилиндрич-й формы из порошков, паст, расплавов или растворов перерабатываемых материалов. Гранулир-е порошкообр-х материалов окатыванием наиболее часто проводят в ротационных (барабанных, тарельчатых, центробежных, лопастных) и вибрационных грануляторах различных конструкций. Получившие большое распростр-е на практике барабанные грануляторы часто снабжают различными устройствами, предотвращения адгезии липких порошков на раб поверхностях, сортировки гранул по размерам. Однако барабанные грануляторы не обеспечивают возможности получения гранулята узкого фракционного состава.

Брикетирование. широко применен-ся в утилизации тв-х отх-в в качестве подготовительных (с целью придания отходам компактности, обеспечивающей лучшие условия транспортирования, хранения, а часто и саму возможность переработки) и самостоятельных (изготовление товарных продуктов) операций.

В практике брикетирования тв-х отходов используют различные прессовые механизмы.: штемпельные ;вальцовые и кольцевые прессы различных конструкций.

17. Дробление и измельчение отходов. Оборудование для дробления и измельчения отходов.

Дробление. Использ-т для получения из крупных кусков перерабат-х материалов продуктов крупностью преимущ-но 5 мм. Дробление широко использ-т при переработке отвальных шлаков металлург-х предприятий, вышедших из употребления резиновых технич-х изделий, отвалов галита и фосфогипса, отходов древесины, некот пластмасс, строит-х и др материалов. Для дробления больш-ва видов тв отх-в испол-т щековые, конусные, валковые и роторные дробилки различных типов. Для разделки очень крупных агломератов отх- применяют копровые механизмы, механические ножницы, дисковые пилы, ленточнопильные станки и некот др механизмы и приемы (например, взрыв). Выбор типа дробилки производят с учетом прочности, упругости и крупности подлежащего переработке материала, а также необходимых размеров кусков (зерен) продукта и требуемой производит-ти.

Технология дробления может быть организ-на с использ-м либо открытых циклов работы дробилок, когда перерабатываемый материал проходит через дробилку только один раз, либо замкнутых циклов с грохотом, надрешетный продукт которого возвращают в дробилку.

Измельчение. используют при необходимости получения из кусковых отх-в зерновых и мелкодисп-х фракций крупностью менее 5 мм. Процессы измел-я широко распространены в технологии рекуперации тв-х отходов при переработке попутно извлекаемых пород, некот видов смешанного лома изделий из черн и цв ме, топливных и металлург-х шлаков, некоторых производ-х шламов и отходных пластмасс и др.

Наиб распространенными агрегатами грубого и тонкого измельчения явл стержневые, шаровые и ножевые мельницы и др механизмы (дезинтеграторы, дисковые и кольцевые мельницы, бегуны, пневмопушки и т.п.). Измельч-е некот типов отходных пластмасс и резиновых технич-х изделий проводят при низких темпер (криогенное измельчение).

18. Методы и оборудование для классификации отходов.

Классификация и сортировка. используют для разделения тв-х отх-в на фракции по крупности. Они вкл-т методы грохочения (рассева) кусков (зерен) перерабатываемого материала и их разделение действием гравитационно-инерционных и гравитационно-центробежных сил. Эти методы широко применяют в качестве самост-х и вспомог-х при  утилизации и переработке больш-ва тв-х отх-в. В тех случаях, когда классиф-я имеет самостоят-е значение ее часто назыв-т сортировкой.

Грохочение представляет собой процесс разделения на классы по крупности различных по размерам кусков (зерен) материала при его перемещении на ячеистых поверхностях. В качестве последних использ-т колосниковые решетки, штампованные решетки, проволочные сетки и щелевидные сита, выполненные из различных ме, резины, полимерных материалов и характер-ся ячейками (отверстиями) различных форм и размеров.

При грохочении использ-т неподвижные колосниковые, валковые, барабанные вращающиеся, дуговые, ударные, плоские качающиеся, полувибрационные  идр виды  грохота.

19. Организация и эксплуатация полигонов для захоронения отходов.

Полигоны ТБО явл спец сооруж-я, предназначенные для изоляции и    захор-я    ТБО .    Предостав-е земельного участка для устройства полигона ТБО подлежит обязат-му согласованию с органами госсаннадзора. Организацией,      эксплуатирующей      полигон      для ТБО, разраб-ся регламент и режим работы полигона,инструкция по приему ТБО,  обеспеч-ся  контроль  за составом   поступающих   отходов,   ведется   их   круглосуточный учет, осущ-ся контроль за распред-м отходов в работающей части
полигона. На полигоны для ТБО принимаются отходы из жилых домов, обществ-х     зданий     и     учреждений,     предприятий     торговли, обществ-го

питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды тв отходов произв-ва III-IV к.о, а также неопасные отходы. Складирование  от-ов, содержащих токсичные вещества на полигонах ТБО категорически запрещается. Перечень таких отходов соглас-ся
с территор-м учреждением госсаннадзора. В РБ больше всего мини полигонов.

МП предназначены  для   централиз-го захор-я и обезвреживания  от-в.  Запрещается размещение МП ТБО:

1.  на  территории 1 и 2 пояса зон санитарной охраны водных и минеральных источников; 2. на площадках залегания полезных ископаемых; 3. в зонах санитарной охраны курортов; 4.  в заповедных зонах, а также в местах массового отдыха населения и оздоров-х детских учреждений; 5.  в  прибрежных  полосах  и  водоохранных  зонах  рек и водоемов; 6. в местах с выходом на поверхность трещиновидных пород, а также выклинивания водоносных горизонтов; 7.  на  болотах  с  глубиной  торфяной залежи более 1 м и участках с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигоны ТБО следует размещать:

- на участках, на котвозможно осущ-ие мероприятий и инженерных решений, исключающих загряз-е ОС, развитие опасных геологических и др негативных процессов и явлений; - на землях несельскохоз-го назначения или непригодных для с-х или ухудшенного качества, а также не занятых зелеными насаждениями

- с учетом розы ветров относительно жилой застройки, зон отдыха и др мест массового пребывания населения; - за границами санитарно-защитной зоны, зон возможного влияния на водозаборы, поверхн-е воды, объекты природно-заповедного фонда,.

Территория МП ТБО по периметру должна иметь ограждение с устройством  одних  ворот  и  шлагбаума  во  вспомогат-й зоне. В качестве   ограждения   м  использ-ся  осушительная  траншея глубиной , вал высотой или живая изгородь (айва, боярышник и др.).

Для  равномерного  распределения фильтрата основание МП ТБО  д.б  строго  горизонтальным, . Уплотнение  ТБО  необходимо  осуществлять  3-4-кратным проходом  бульдозера. Материалы   и   конструкции   гидрозащитных   экранов (из которых дно МП) применяются  в завис-ти от гидрогеологических условий площадки МП ТБО и по решению проектной организации. Они могут быть: –. Глиняный  экран  – Пленочный    изоляционный   экран   , –из    продуктов   или   отходов нефтеперерабатывающей.  Любой тип экрана защищается слоем мелкозернистого грунта толщиной 0,3 м.Нижняя  отметка  захор-я отходов (дно карты) должна быть на 0,5 м выше прогнозируемого уровня грунтовых вод.

Технология складирования.

Разгрузочные площадки первоначально устраиваются на дне котлована,  в последующем - на уплотненном и изолир-м слое ТБО. Для  обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод – контрольные   шурфы,   колодцы   или   скважины.  Сжигание отходов на территории МП ТБО запрещается..  На  территории  МП  ТБО  запрещено  нахождение  лиц, не имеющих прямого отношения к произв-ву работ. МП  ТБО  д.б  обеспечен  первичными  средствами пожаротушения - пенным  огнетушителем  на  250  кв.м  и  необходимым запасом песка, а также нужна аптечка.Общие подходы к рекультивации полигонов

Рекульт-я закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозя-й ценности восстанавл-х территорий, а также на улучшение ос.

Рекультивация осущ-ся в соотв-и с требованиями ряда документов (СНиПы, СанПиН, ГОСТы.....). Закрытие полигона осущ-ся после отсыпки его на предусмотренную высоту. Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта.  Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации вкл-т в себя исследования состояния свалочного тела, подготовку территории полигона к последующему использ-ю. Биол этап вкл-т в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстан-ю плодородия нарушенных земель.

Рекультивацию полигона проводит организация, эксплуатирующая полигона на основании условий арендодателя земельного участка, разработанного проекта, прошедшего все необходимые соглас-я и получившего полож-е заключение гос экол экспертизы.

20. Пиролиз и газификация.

- Пиролиз – процесс разложения о-в растит сырья при их нагревании без доступа кислорода, приводящий к образованию ряда газообразных и жидких продуктов(смола и жижа), а также твердого углеродного остатка (древесного угля при переработке древесного сырья). Смола использ-ся для пропитки различных изделий из древесины с целью предупреждения их гниения; ряд фракций ее используют в процессах обогащения руд, сырья для произв-ва пластмасс, растворителей. Переработка жижы, обеспечивает получение ряда органич соед-й,у ксусн кислоты.

Технология пиролиза заключается в необратимом хим-ком изменении мусора под действием температуры без доступа кислорода. Пиролиз как процесс, условно разделяется на низкотемпературный (до 900°С) и высокотемпературный (свыше 900° С).

Низкотемп пиролиз это процесс, при кот размельченный материал мусора подвергается термическому разложению.  Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным сжиганием о-в : эффективность предотвращения загрязнения ос. С помощью пиролиза можно перерабатывать составляющие о-в, трудно поддающиеся утилизации, такие как автопокрышки, пластмасса, отработанные масла, отстойные вещества. После пиролиза не остается биологически активных вещ-в, поэтому подземное складирование пиролизных о-в не наносит вреда ос. Образующийся пепел имеет высокую плотность, что резко уменьшает объем о-в, подвергающийся подземному складированию. При пиролизе не происходит восстановления (выплавки) тяж Ме. К преимуществам пиролиза относятся и легкость хранения и транспортировки получаемых продуктов, а, также то, что оборудование имеет небольшую мощность. В целом процесс требует меньших капитальных вложений.

Высокотемперат пиролиз. Этот способ утилизации ТБО, по существу, есть не что иное как, газификация мусора. Технологическая схема этого способа предполагает получение из биологической составляющей (биомассы) о-в вторичного синтез-газа с целью использования его для получения пара, горячей воды, электроэнергии. Составной частью процесса высокотемп пиролиза явл твердые продукты в виде шлака, т. е. непиролизуемые остатки. Высокотемп пиролиз явл одним из самых перспективных направлений переработки ТБО с точки зрения как экологической безопасности, так и получения втор полезных продуктов синтез-газа, шлака, Ме и др материалов, кот могут найти широкое применение в народном хоз-ве. Высокотемпературная газификация дает возможность экономически выгодно, экологически чисто и технически относительно просто перерабатывать ТБО без их предварит подготовки, т. е. сортировки, сушки и т. д.

21. Переплавка и обжиг отходов.

При утилизации и переработке твердых отходов используют различные методы термической обработки как исходных твердых материалов, так и получаемых на их основе продуктов. Эти методы включают различные приемы пиролиза (например, отходов пластмасс, древесины, резиновых технических изделий, шламов нефтепереработки), переплава (например, отвальных металлургических шлаков, отходов термопластов, металлолома), обжига (например, некоторых шлаков цветной металлургии, пиритных огарков, ряда железосодержащих шламов и пылей) и огневого обезвреживания (сжигания) многих видов твердых отходов на органической основе.

22. Сжигание отходов.

Ещё один способ утилизации отходов — сжигание. Сжигание мусора и другие способы обработки отходов с использованием высоких температур известны под термином «термальная обработка». В мусоросжигательных печах из отходов получают тепло, газ, пар и пепел. Сжигание проводится как в малых масштабах (частными лицами), так и в крупных (промышленными предприятиями). Метод используется для утилизации твердых, жидких и газообразных, а также некоторых видов опасных отходов (например, медицинских). Однако метод вызывает довольно таки много споров, так как в результате сжигания происходит выброс веществ, загрязняющих окружающую среду.

Диоксины - это наиболее печально известные загрязнители, связанные с МСЗ. Они вызывают целый ряд заболеваний, включая рак, повреждения иммунной системы, нарушение деятельности репродуктивной и других систем организма. Диоксины обладают свойством биоккумуляции. Это означает, что они способны перемещаться по пищевым цепям от растений к хищным животным, концентрируясь в мясе и молоке, и, как результат, в человеческом теле.

Слоевое сжигание ТБО в котлоагрегатах. При данном способе обезвреживания сжигаются все поступающие на завод отходы без какой-либо предварительной подготовки или обработки. Метод слоевого сжигания исходных отходов наиболее распространен и изучен. Однако при сжигании выделяется большое количество загрязняющих веществ,

23.Обогащение отходов

23.Обогащение отходов – обработка отходов с целью повышения относительного содержания в них необходимых составляющих путем исключения или преобразования тех составляющих, которые в рассматриваемой ситуации относят к ненужным или вредным.

Обогащение осуществляют выделением одного или нескольких компонентов из общей массы отходов. Самыми распространенными являются гравитационные, флотационные, электрические и магнитные способы обогащения.

Гравитационные способы обогащения основаны на различии плотности и скорости падения частиц обогащаемого материала в жидкой или воздушной среде. Эти методы разделяют на промывку, обогащение отсадкой, в тяжелых суспензиях, в перемещающихся по наклонным поверхностям потоках.

Отсадка представляет собой процесс разделения минеральных частиц по плотности под действием переменных по направлению вертикальных струй воды или воздуха, проходящих через решето отсадочной машины.

Обогащение в тяжелых суспензиях и жидкостях заключается в разделении материалов по плотности с помощью суспензий или жидкостей, плотность которых является промежуточной между плотностями разделяемых частиц. Для обогащения применяют различные типы сепараторов.

Обогащение в потоках на наклонных поверхностях осуществляют на концентрационных столах, шлюзах, винтовых сепараторах. Обогащение материала происходит в тонком слое воды под действием различно направленных потоков воды.

Промывку осуществляют с помощью промывочных машин для отделения глинистых, песчаных и других минеральных, а также органических примесей от твердых отходов. Для промывки используют воду, иногда с добавками ПАВ, острый пар, различные растворители.

Флотационные способы основаны на различной смачиваемости поверхностей частиц водой. Тонкоизмельченные отходы обрабатывают

водой, к которой добавляют флотационные реагенты, усиливающие различие в смачиваемости частиц рудного минерала и пустой породы. В качестве реагентов используют масла, жирные кислоты и их соли, меркаптаны, амины и др.

Эффект разделения флотацией зависит от насыщения воды пузырьками воздуха, прилипающими к зернам тех минералов, которые плохо смачиваются, становясь более легкими, они выносятся на поверхность, отделяясь от хорошо смачиваемых частиц. В зависимости от характера насыщения воды воздухом различают напорную, барботажную (пенную), электрическую, биологическую и химическую флотацию.

Магнитные способы обогащения основаны на разделении материалов по магнитным свойствам. Их применяют в том случае, если отходы содержат металлические включения. Материалы предварительно измельчают, классифицируют, некоторые обжигают. Обогащение материалов крупностью до 3 мм проводят сухим способом, мельче 3 мм — мокрым. Используют магнитные сепараторы различных типов.

Электрические способы обогащения основаны на различии электрофизических свойств разделяемых материалов. Такими способами обогащают рудное сырье, отходы, содержащие примеси цветных металлов, формовочные смеси, пески для стекольной промышленности. Для этих целей используют электрические сепараторы. При контакте с поверхностью заряженного металлического электрода частицы обогащаемого материала получают заряд, величина которого зависит от электропроводности частиц. Наэлектризованные частицы направляют в электрическое поле, где происходит их сепарация.

Термические методы переработки и обезвреживания отходов. К ним относятся пиролиз, газификация, огневой метод обезвреживания и переработки отходов.

Пиролиз представляет собой процесс разложения органических соединений под действием высоких температур при отсутствии или недостатке кислорода. В результате пиролиза образуются пиролизный газ, смолы и твердый углеродистый остаток (сажа, активированный уголь и др.).

Количество и качество продуктов пиролиза зависят от состава отходов и температуры процесса. В зависимости от температуры различают три вида пиролиза:

низкотемпературный пиролиз (450—550° С), при котором достигается максимальный выход смол и твердого остатка, а также минимальный выход пиролизного газа с высокой теплотой сгорания; среднетемпературный пиролиз (до 800° С), при котором выход газа увеличивается при уменьшении его теплоты сгорания, а выход смол и твердого остатка уменьшается; высокотемпературный пиролиз (900—1050° С), при котором выход жидких продуктов и твердого остатка минимален, а выход пиролизных газов с невысокой теплотой сгорания максимален.

Разработаны и другие методы высокотемпературного пиролиза при температурах до 1700° С.

Пиролизу подвергают отходы пластмасс, резины, шламы нефтепереработки и др.

В настоящее время известно более 50 систем по пиролизу отходов, отличающихся друг от друга видом перерабатываемых отходов, температурой процесса и конструктивными решениями установок.

24. Магнитные методы обработки отходов.

Магнитное обогащение используют для отделения слабомагнитных и сильномагнитных компонентов  смесей твердых материалов от их немагнитныхсоставляющих. Сильномагнитными свойствами обладают магнетит (FeO·Fe2O3), маггелит (Fe2O3), ферросилиций и некоторые другие вещества. Ряд оксидов, гидроксидов и карбонатов железа, марганца, хрома и редких металлов относится к материалам со слабомагнитными свойствами. Различные породообразующие минералы (кварц, полевые шпаты, кальцит и т. п.) относятся к немагнитным материалам.

Слабомагнитные материалы обогащают в сильных магнитных полях сильномагнитные – в слабых полях.

Подлежащие магнитной сепарации материалы как правило подвергают предварительной обработке (дробление, измельчение, грохочение, обесшламливание, магнетизирующий обжиг и др.).

В процессах переработки твердых отходов широкое применение находят электромагнитные железоотделители (шкивные, подвесные, саморазгружающиеся сепараторы), предназначенные для извлечения железных и других ферромагнитных предметов из разрыхленных немагнитных материалов.

25. Электрические методы обогащения.

Электрическое обогащение основано на различии электрофизических свойств разделяемых материалов и включает сепарацию в электростатическом поле, поле коронного разряда, коронно-электростатическом поле и трибоадгезионную сепарацию. С их помощью решают задачи обогащения, классификации и обеспыливания как рудного сырья, так и многих неметаллических материалов (тонкодисперсного кварца, формовочных песков, известняка и др.).

Электростатическая сепарация основана на различии электропроводности и способности к электризации трением (трибоэлектрический эффект) минеральных частиц разделяемой смеси. При контакте частиц обогащаемого материала с поверхностью заряженного металлического электрода всем сообщается одноименный с ним заряд, величина которого зависит от электропроводности частиц. Электропроводные частицы интенсивно приобретают значительный заряд и отталкиваются от электрода, частицы диэлектрика сохраняют свои траектории.

Сепарация в поле коронного разряда, создаваемого между коронирующим (заряженным до 20-50 тыс. В и более) и осадительным (заземленным) электродами, основана на ионизации пересекающих это поле минеральных частиц оседающими на них ионами воздуха и на различии интенсивности передачи приобретенного таким образом заряда частицами проводников, полупроводников и диэлектриков поверхности осадительного электрода. Эти различия выражаются в различных траекториях движения частиц.

Трибоадгезионная сепарация основана на различии в адгезии (прилипании) к поверхности наэлектризованных трением частиц разделяемого материала. Температура процесса сепарации существенно влияет на силу адгезии, которая усиливается или ослабляется электрическими силами, вызываемыми трибоэлектрическими зарядами. Помимо этого, на частицы действуют силы тяжести и центробежные силы, что в совокупности приводит к разделению частиц по вещественному составу и крупности. Подлежащие электрической сепарации материалы обычно подвергают подготовительным операциям (классификации, обесшламливанию, сушке, термообработке при температурах до 300 ˚С). Наиболее эффективно идет процесс сепарации при крупности частиц не более 5 мм.

26. Цели и виды компостирования отходов. Особенности компостирования отходов.

Компостир-е — способ обезвреживания бытовых, сельскохоз-х и некот промыш-х тв отбросов, основанный на разложении орган-х в-в микроорг-ми на углекислый газ, водяной пар и питательный гумус. Конечным продуктом компостир-я явл компост, кот может найти различные применения в городском и сельском хоз-ве. Компосты  — органич-е удобрения.

Отходы, пригодные для компостирования : фруктовые и овощные отходы; кофейные и чайные остатки; молочные продукты; скошенная трава, листья, ветки, дерновые обрезки, щепки, стружка, кора, опилки; газетная бумага, картон, бумажные полотенца; древесная зола; скорлупа орехов; помет мелких животных.

Для компостирования не пригодно: кожура с тропических фруктов,                                                                           косточки; больные растения и сорняки с семенами; угольный пепел; сигарный пепел и окурки;  синтетические материалы; кости, обрезки мяса, жир;	журналы; соусы, жиры, майонез; пластмасса,   металл, стекло, камни.

К. не подлежат больничные отбросы, субпродукты из ветлабораторий и отдельно фекалии. К компосту не допускаются примеси ядохим-ов, радиоакт-х, дезинфиц-х и др токсич-х в-в,.

Способы:

Аэробный компост: применяется для быстрой ферментации органики. Для правильного К. отбросов необходимо создать условия, обеспечивающие доступ воздуха в толщу массы, и поддерживать в ней достаточную влажность. По месту производства К. подразделяют на коммунальное и полевое. Коммунальное К. производится на полях компостир-я  и на спец площадках мусороперерабатываю-щих заводов(МПЗ).

Компостирование на МПЗ(механическое). В Республике Беларусь МПЗ построены в Минске и в Могилеве. При компостировании ТБО  на МПЗ следует учитывать:

Полевое компостирование.

Примен-ся в городах с населением 50 тыс. жителей и более при наличии вблизи города свободных территорий на площадках полевого компост-я ТБО перерабатывают в открытых штабелях. При этом увелич-ся продолж-ть переработки отходов в компост с 2...4 сут до скольких месяцев, а также соответс-но отводимая площадь размещения сооружений полевого компостирования.

Для предотвр-я рассеивания легких фракции мусора, интенсивного размножения мух и устранения неприятного запаха поверхность штабеля укрывают слоем торфа, зрелого компоста или грунта толщиной около 0,2 м.

Анаэробный компост

Компостир-е проводят в яме. После завершения укладки яму укрывают пленкой, края котприкалывают. Сверху всей пленки набрасывают еще слой земли. Питательная ценность этого компоста значительно выше, а скорость ферментации ниже, чем при аэробном способе.Срок полной готовности компоста - от 3 до 5 месяцев. На переработку анаэробным компостированием вместе с ТБО могут принимать и некоторые виды отходов сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

27. Способы и требования к сбору и переработке отработанных масел.

Отработанные масла относят к нефтесодержащим отходам, и они делятся на моторные, трансмиссионные, энергетические и индустриальные. Обращение с ними осуществ-ся по Госту 21046-86. «Нефтепродукты отработанные(ОНФП). Общие технические условия».

Данный Гост распростр-ся на ОНФП (нефтяные масла и промывочные жидкости), смеси НФП, образующихся при зачистке средств хранения и транспортировки, извлекаемых из очистных сооружений и нефтесодержащих вод.

Сбор отработанных масел из узлов и агрегатов машин осущ-ся раздельно по группам и маркам с применением спец оборудования и оснастки (воронки, ванны, установки для слива и сбора - мобильные и стационарные). Собранное отработанное масло хранится в бочках или других закрытых резервуарах раздельно и периодически, по мере накопления, направляется на участок сбора и очистки для обработки. При сборе отработанных масел необходимо не допускать попадания в ёмкость с ОНФП посторонних предметов (бумага, ветошь, и.т.д.),  примесей (жиров, лаков, красок, эмульсий и т.д) т.е. необходимо наличие на заливной горловине сетки; а в некот случаях запрещается смешение с бензином, керосином, дизтопливом, мазутом. Емкости для сбора должны находиться под навесом, исключая возможность попадания воды, и в поддонах для исключения попадания масла на территорию при переливе. Места разливов засыпают песком. Должны быть выполнены технич-е условия для подъезда машины при заборе ОНФП.

При работе с ОНФП обязательно применение средств индивидуальной  защиты (избегать попадание на кожу и слизистую оболочку глаз). ОНФП отн-ся к 4 классу токсичности и к легко воспламеняющимся жидкостям, поэтому помещение склада д. б оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Отстой воды, механич-х примесей и загрязнений следует удалять из резервуара с ОНФП не реже 1 раза в год в процессе хранения и перед каждой приемосдаточной операцией. В целях ООС от загрязнения не допускается сливать ОНФП на почву, в водоемы и канализац-е системы.

28. Способы и требования к сбору и переработке ПХБ - содержащих масел.

ПХБ—полихлорированные бифенилы.

ПХБ обладает высокими изоляционными св-вами, поэтому широко использ-ся как охлажд-е жидкости и смазочные материалы в трансформаторах и др электр-м оборудовании, а также в качестве пластификаторов для пластмасс, лаков и лакокрасочных материалов, материалов и раств-лей для пестицидов.

ПХБ обладают способ-тью биоаккумуляции в организме, причем во всех тканях, передается через молоко матери, т к хорошо растворяется в жирах.

Международные требования.

Стокгольмская конвенции содержит в себе сл основные цели в отнош-ии ПХБ:

-немедленное прекращение произв-ва новых ПХБ,

-к 2025 году прекратить эксплуатацию оборудов-я, содерж-го ПХБ или продолжение его эксплуатации с соблюдением опред-х условий и ограничений.

-скорейшее, но не позднее 2028 г внедрение экол обосн. обращения с ПХБ.

В 2005 г была проведена инвентаризации СОЗ в РБ, было установлено, что больше всего ПХБ находится в трансформаторах и силовых конденсаторах, малогабаритных конденсаторах (это прежде всего лампы дневного освещения), а также в емкостях, содержащих ПХБ.

Для того чтобы свести к минимуму негативное возд-е ПХБ на ОС и здоровье населения, в настоящее Минприроды планирует разработать нормативно-методич-ю документацию по обращению с ПХБ-содержащим оборуд-м и его отходами. Будет организовано и экол безопасное хран-е выведенного из эксплуатации электрообор-я с исключением утечки ПХБ из поврежденного оборуд-я. У нас уже есть: нац план выполнения обязательств, принятых по Стокгольмской конвенции: постан-е Минприроды «Об утв правил обращ-я с оборудованием и отх-ми, содержащими ПХБ»; программа ООН « ПХБ, трансформ. и конденсаторы: от эксплуатации до реклассификации и удалении»

М обезврежив-я ПХБ:

1)Химическое восстан-е в газовой фазе: водород при высокой темпер более 850 градусов в отсутствии кислорода реагир-т с хлороганич соединениями, восстанавливая их. Реакцион-ми продуктами явл метан, вода, хлористый водород и неб кол-во др низкомол-х углеводородов, втом числе бензола. Эффект-ть более 99,99%

2) окислительные м: сжигание и спец окисление( коталитическое, азониров-е, окисление в сверх критич-х условиях). Сжигание явл универс-м м, т.к им легко управлять, приспосабливать к различным технолог вариантам., обеспеч-т возможность полезного использ-я теплоты сгорания. Недостаток—опасность образ-я высокотоксичных  соединений., а также большая стоимость оборудование, его быстрое изнашивание и высокий расход топлива. Эф-ть—99%

3) востанавл-е металлическим натрием.: он в минеральном масле в отсутствии кислорода востан-т ПХБ с отщеплением галогена. Продукты—негалогинированный бифинил, полифенилы и хлористый натрий. Процесс одностадийный и заключ-ся в перемешивании реакционной смеси в атм азота или др инертного газа при нормальном давлении. Эф-ть—99,999%

29. Способы и требования к сбору и переработке СОЖ.

Смазочно- охлаждающие жидкости (СОЖ) - маслосодержащие эмульсии, кот со временем теряют свои эксплуат-ые св-ва. Они применяются в машиностр-и, металлообработке и др отраслях промышл-ти. СОЖ предназначены  в основном для смазки и охлаждения металлообрабатыв-х инструментов и деталей, также вымывают абразивную пыль и стружку, защищают обработанные детали,

Свежие СОЖ приготовляют из техн-х продуктов - эмульсолов, представляющих собой эмульсии типа “вода в масле. Для придания эмульсии густой живости в нее добавляют эмульгатор. В состав СОЖ входят также различные стабилизаторы, а также большое кол-во присадок (антикоррозионные, бактерицидные, противоизносные, противозадирные).

СОЖ делятся на классы: масляные, водосмешиваемые, быстрорастворимые, расплавы некот Ме. В зависимости от типа эмульгаторов делятся на 3 гр:  СОЖы, содержащие ионогенные эмульгаторы; -неиногенные: и те и др одновременно.

Средний срок использования СОЖ от 2 недель до 1,5 месяцев. Основ причинами замены СОЖ при холодной обработке Ме явл наличие в них большого кол-ва взвеш-х в-в (металлическая пыль, сажа, частицы абразивных материалов), расслаивание СОЖ и их загнивание.

Регенерация заключ-ся в удалении из них посторонних примесей, позволяет тем самым возвращать их в производство, достигая тем самым экономии минеральных масел и др компонентов, входящих в состав эмульсолов. Основной причиной сброса СОЖ явл их загнивание, кот можно предупредить с помощью бактерицидных добавок.

Очищать СОЖ для повторной эксплуатации до бесконечности не возможно, поэтому она собирается и утилиз-ся без У ОС. Запрещается слив в канализацию, необходимо применять меры по предотвращению разливов, разбрызгивания, снизить потери СОЖ со стружкой и обтирочными материалами.

Обращение с СОЖ осущ-ся с помощью:

ГОСТ 1510-84. Транспортировка производится в стальных бочках в автомобильнх или Ж/д цистернах. Приемка СОЖ производится партиями в чистые емкости.

СНиП 2.04.01-85, 2.04.05-86. Хранение произв-ся в закрытых складских помещениях или на открытых площадках под навесом в бочках.

ГОСТ 2517-85 Входной контроль СОЖ- проверка качества СОЖ на соответ-е технич-м требованиям. Контролир-е показатели: внешний вид, стабильность, запах, концентр-я, рН, корроз-я агрессивность по отношению к черным Ме, содержание механ-х примесей, содержание инородного масла, содержание микроорг-в.

СанПиН 11-22-94 Санитарные правила при работе с СОЖ, технич-ми смазками и маслами.

30. Способы и требования к сбору и переработке лома и отходов черных и цветных металлов.

Для черные Ме:

1)по содержанию углерода на лом и отходы стальные и лом и отх-ды чугунные;2)по наличию легирующих элементов: углеродистые, лигиров-ые

3) по показателям кач-ва на 29 видов (в Госте2787-75)4) по содержанию легирующих элементов на 67 гр.

Для Цв Ме:

Они подр-ся:-на лом и отх-ды алюминиевых сплавов-меди; свинца и свинцов сплавов; цинка и его сплавов; никеля; титана; олова; вольфрама; молибдена; кобольта; магния; ртути и т.д

Вторичные Ме д . собираться раздельно по гр, видам маркам, недопускается узлов и агрегатов в не разобранном виде. Безвредные примеси: влага, песок, ветошь, земля и т.п. Сдаваться д в состоянии безопасном для перевозки; д.б обезврежены от огне-, взрывоопасных материалов. Хранилище Ме д  иметь непроницаемое покрытие, д.б обеспечены молнеезащитной и противопож-ым  инвентарем. Транспортировка осущ-ся навалом, транспортом всех видов.

Промасленные черн-е Ме в том числе стружка размещ-ся в отвалах на участке площадки, оборудованном отстойнике для маслов или бункерах со стоком масла

Обращение :

Постановл-е Минэкономики «Об утв инструкции о порядке учета, хранения и использ-я  и реализ-ии черн и цв Ме, их лома и отх-в

Постан-е Совмина « о закупке лома и отх-ов черн и цв Ме у населения»

Закупка  отработ-ых свинцовых аккумул-х батарей с электролитом при наличии спец разрешения на деятельность по заготовке лома черн и цв Ме м производится:

Юл иФЛ сдают

-организ-м бел гос объединения по заготовке, перераб и поставки лома черн и цв Ме

-бел респуб-м союзам потребит-х обществ

-организ-м торгово-производственного объединения

Только ФЛ

-орган-м, кот осущ-т розничную торговлю нов аккумул-ми

-орган-м по ремонту и обслужив-ю автом транспорт средств.

Постан-е Минпрома « ОБ утв инструкции по вовлечению в хоз оборот и бухгалтерскому учету лома т отх-в черн Ме.

Запрещ-ся:

-вывоз лома и отходов чер и цв Ме на свалки;

-реализация лома и отх-в черных и цв Ме населению;

Лом и отходы черных и цв Ме должны быть обезврежены от взрывооп-х предметов и радиоакт-х в-в в соотв-и с действующими стандартами на вторичные черные и цв ме.

Организации ГО «Белвтормет» осущ-т их переработку на собственных металлур-х (литейных) участках

Вывоз из РБ лома и отходов чер Ме осущ-ся в соотв-и с законод-м РБ

31. Способы и требования к сбору и переработке пластика.

Твердые отходы пластмасс делятся на отходы потребления и отходы произв-ва. В зависимости от способа произв-ва различают пластмассы композиционные, слоистые  и литые; в завис-ти от применяемой смолы: термореакт. и термопласт.

Основные направления утилиз-и и ликвидации отходов пластмассы:

-Захоронение  -Переработка пластмассовых отходов по заводской технологии

-Совместное сжигание с бытовым мусором  -Пиролиз и совместное сжигание в спец печах   -Использ-е отх. пластм. как готового материала для дртехнолог-х процессов.

Этапы переработки отходов пластм.

1.– сортировка по внеш. Виду, отделение непластмассовых компонентов

2.– в резул-те измельчения материал приобретает размеры, кот позволяют производить дальнейшую переработку

3.– дробленый материал подвергают отмывке от загряз-й орган-го и неорган-го хар-ра, отделение от неметаллических примесей

4.– зависит от выборного способа раздел отх от видов пластмасс. Если  предпочтение отдается мокрому способу, то вначале происходит разделение отходов,  а затем сушка. При использовании сухих способов вначале дробленные отходы сушат, а затем классифицируют.

5.- высушенные и дробленные отходы смешивают со стабилизаторами. Очень часто смешивают с готовым продуктом

6.- .готовый материал перерабатывают  в изделие

Существуют 2 вида утилизации:  - недеструктивная; - деструктивная

В этом случае при недуструктивной утилизации использ-т технологии превращения отходов во втор продукты без изменения хим состава исходных полимеров.

Деструктивная- путем химичсекой и термической деструкции.

По 1 виду отх пластмасс перерабат-т различными способами:

-каландрование -литьем под давлением -экотрузии

Каландр- машина для придания материалу гладкости, глянцевидности. Для наненсения рисунка или узора тиснением и для получения литсов или пластин.

Состоит из нескольких валов через кот пропускают материал.

По 2 виду: для разных полимеров использ-т различные виды термической и хим переработки, кот заключается в конверсии исходных полимеров с образов-м сырья  для производства др необходимых продуктов.

Ликвидация:

-сжигание или пиролиз. Однако сжигание ряда полимеров сопровож-ся выделением токсич газов: цианиды, СО2, СН4, НСl  -захоронение. Исследования показали, что можно получать такие составы пластмасс, кот обеспеч-т их разложение под воздейс-м солнечного света, воды, микроорганизмов (в естеств-х условиях). Для ликвидации отходов потребления пластмасс уже использ-т способность некот видов изделий  к разрушению под действием УФ-спектра. Как правило для придания полимерам способности разрушения под действием света в состав полимеров вводят молекулярные светочувст-е группы.

32. Способы и требования к сбору и переработке кислотных аккумуляторных батарей.

Чаще всего в РБ сбор осущест-ся губительным для природы образом: сборщики аккумуляторов принимают их без электролита, вынуждая их владельцев самим производить его слив на необорудованных под эти цели площадках, что приводит к загрязн-ю этих территорий электролитом и взвесями свинца. Только несколько фирм в Беларуси ведут прием аккумуляторов с электролитом, собирая его в емкости и отправляя затем на переработку.

Переработка. Ручная разделка лома путем раскалывания весьма трудоемка. Материал моноблоков идет в отвальный продукт, а хлорсодержащие органич-е материалы остаются в сырье. В основном в виде шламов безвозвратно теряется, загрязняя окружающую среду, 10-12 % свинца.

Опыт развитых стран показал, что самый эффект-й процесс сбора использ-х свинцово-кислотных аккумуляторов производится через двойную систему: реализация - сбор: производители обеспеч-т потребителей новыми аккумуляторами и собирают использ-е, для отправки их на перерабатывающие заводы. Переработка аккумуляторного лома: механизированная разделка лома, позволяющая извлекать до 98% материалов для дальнейшего использ-я, и металлур-я обработка по уникальной технологии, позволяющая получить товарный свинец высших марок и любые свинцовые сплавы.

Приемлемой с т.з экол и экон технологии переработки аккумуляторов не существует. Известные методы переработки вкл-т в себя термическую, пирометаллург-ю восстанов-ю плавку или термохимическую (сплавлением со щелочью) переработку свинцовой массы аккумулятора

В наствремя разработан способ переработки отработ-х кислотно-свинцовых аккумуляторов методом гальванич-го раств-я в кислой (уксуснокислой) среде. При этом процесс протекает при комнатной темп со значительной скоростью без выделения токсических газовых продуктов и вторичных нераств-х свинцовых соединений.

НПА.О введении в действие Инструкции о порядке учета, списания, эксплуатации и ремонта аккумуляторных батарей и обеспечения ими всех видов техники и вооружения. Приказ Министерства  Об утверждении Правил эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей.

Разбраковка аккумул-х батарей производится в помещениях, оборуд-х приточно-вытяжной вентиляции. В случае разлива или россыпи хим материалов необходимо : места разлива кислот нейтрал-ть, затем осторожно смыть большим кол-вом воды, не допуская разбрызгивания, убрать сухой, хорошо впитыв-й ветошью.

Элементы аккумул-й батареи освобождённые от аккумул-й кислоты, аккуратно укладыв-ся на деревянные поддоны, плотно скрепл-ся вязальной проволокой или стяжной лентой. Поддоны устанавл-ся на спец площадке, отведённой для этой цели.

33. Способы и требования к сбору и переработке ртутьсодержащих отходов.

Р.о. относятся к опасным о-м. Обращение с р.о. регламентируется след документами Положение о порядке учета, хранения и сбора ртути, р.о.

В соотв-вии с ним необх-мо:

-разрабатывать инструкцию о порядке учета, хранения и сбора р.о.

-назначать ответственного за учет, сбор, хранение и сдачу р.о.

-проводить ежегодную инвентаризацию ртутьсодерж приборов и обеспечивать строгий учет в книге учета ртутьсод о-в.

Хранение:

- без потерь, в спец кладовых, под замком. На двери табличка. Ключ у ответств лица

-д отсутствовать отопление

-д б емкость герметичная для сбора боя

-д б демиркуризационные(для извлечения ртути) растворы(марганцовки, FeCl и др)

-о-ды д собираться в заводские коробки.

2)СТБ ГОСТ «Ресурсосбережение. Обращение с о-ми. Методика определения ртути в ртутьсодержащих о-х. Общие требования»

3)ГОСТ «Транспортировка ртути и ртутьсодержащих о-в»

34. Способы и требования к сбору и переработке отработанных шин.

Резиновые о-ды образуются в сфере пр-ва, в процессах изготовления резиново-технических изделий (РТИ), товаров народного потребления и шинной промышленности.

В РБ обращ-е с резиновыми о-дами установлено З-ном Об обращ с о-ми, ГОСТ «Сырье вторичное резиновое. Покрышки и камеры шин. Технич усл-я», Пост-е комитета по материальным резервам при Совмине  "Об утверждении Инструкции о порядке и условиях поставки, приемки, хранения и отпуска натурального каучука и Инстр о порядке и условиях поставки, приемки, хранения и отпуска пневматических шин для грузовых автомоб".

1.Втор резиновое сырье д б чистым и не иметь посторонних включений, при этом ошипованные покрышки д б освобождены от шипов. Камеры пневматич-х шин д б освобождены от вентилей.

2.Изношенные покрышки с деформированными бортами и изломом бортовых колец поставляют для пиролиза, сжигания в печах и термодеструкции в углеводородных средах. Не допускается сжигание и пиролиз покрышек и камер изношенных без специального оборудования, обеспечивающего очистку выбросов вредных веществ до санитарных норм.

3.Изношенные камеры пневматич шин укладывают в кипы и прочно увязывают синтетическим шнуром.

4.Транспортная маркировка - по ГОСТ  с нанесением на ярлык след данных: 
наименования сдатчика;  обозначения изделия;  массы кипы;  обозначения настоящего стандарта. Втор резиновое сырье транспортируют всеми видами транспорта в соотв-и с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.Втор рез сырье хранят на открытых бетонированных или асфальтированных площадках.

35. Способы и требования к сбору и переработке промасленной ветоши, промасленных опилок и промасленного песка.

промасленная ветошь, промасленные опилки, промасленный песок

2.18. Первичный сбор помасленной ветоши, опилок, песка должен осуществляться РАЗДЕЛЬНО от других отходов в специально предназначенные металлические ёмкости. Ёмкости для сбора и временного хранения промасленной ветоши, опилок и песка могут находиться как в производственной зоне так и вне её. Ёмкости обязательно должны иметь маркировку и крышку. Ёмкости запрещается ставить вблизи нагретых поверхностей и мест возможного возгорания.

2.19. В случае если ёмкости устанавливаются на прилегающей территории, площадка для накопления промасленной ветоши, опилок, песка должна иметь твёрдое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми. Площадки и навесы, где хранятся ёмкости с промасленной ветошью, опилками и песком, должны быть ограждены.

2.20. Не допускается хранение промасленной ветоши, опилок и песка в открытых контейнерах, под открытым небом и под прямыми лучами солнца; совместное хранение с ТБО;

36. Требования к устройству и эксплуатации мусоросжигательных заводов.

— предприятие для сжигания мусора (твердых бытовых и пром. отходов) в котлах или в спец. печах. Мусоросжигание проводится при темп-ре 900— 1000 С, при к-рой разрушаются практически все органич. соединения.

Сжигание можно разделить на два вида:

-непосредственное сжигание, при котором получается только тепло и энергия,

-пиролиз, при котором образуется жидкое и газообразное топливо.

Метод сжигания является наиболее распространенным и изученным. Он позволяет значительно экономить земельные пло¬щади по сравнению с полигонами. При этом методе помимо целей обезвреживания о-в возможно полу¬чение тепловой и электрической энергии. Мусоросжигание обеспечивает минимальное содержание в шлаке и золе разложимых вещ-в, однако оно явл источником выбросов в атм. МСЗ выбрасывают в газообразном виде хлористый и фтористый водород, сернистый газ, диоксин, твердые частицы различных Ме. Для сокращения выделения ЗВ в ос необх-ма сортировка или раздельный сбор тбо.

Технология пиролиза заключается в необратимом хим-ком изменении мусора под действием температуры без доступа кислорода. Пиролиз как процесс, условно разделяется на низкотемпературный (до 900°С) и высокотемпературный (свыше 900° С).

Низкотемп пиролиз это процесс, при кот размельченный материал мусора подвергается термическому разложению.  Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным сжиганием о-в : эффективность предотвращения загрязнения ос. С помощью пиролиза можно перерабатывать составляющие о-в, трудно поддающиеся утилизации, такие как автопокрышки, пластмасса, отработанные масла, отстойные вещества. После пиролиза не остается биологически активных вещ-в, поэтому подземное складирование пиролизных о-в не наносит вреда ос. Образующийся пепел имеет высокую плотность, что резко уменьшает объем о-в, подвергающийся подземному складированию. При пиролизе не происходит восстановления (выплавки) тяж Ме. К преимуществам пиролиза относятся и легкость хранения

и транспортировки получаемых продуктов, а, также то, что оборудование имеет небольшую мощность. В целом процесс требует меньших капитальных вложений.

Высокотемперат пиролиз. Этот способ утилизации ТБО, по существу, есть не что иное как, газификация мусора. Технологическая схема этого способа предполагает получение из биологической составляющей (биомассы) о-в вторичного синтез-газа с целью использования его для получения пара, горячей воды, электроэнергии. Высокотемп пиролиз явл одним из самых перспективных направлений переработки ТБО с точки зрения как экологической безопасности, так и получения втор полезных продуктов синтез-газа, шлака, Ме и др материалов, кот могут найти широкое применение в народном хоз-ве. Высокотемпературная газификация дает возможность экономически выгодно, экологически чисто и технически относительно просто перерабатывать ТБО без их предварит подготовки, т. е. сортировки, сушки и т. д.

37. Мусороперерабатывающие заводы.

Мусороперерабатывающие заводы включают:

- термическую переработку (высокотемпературное сжигание и пиролиз);

- биомеханическую переработку;

- плазменную деструкцию;

- комплексную переработку (включая сортировку).

В Республике Беларусь практика длительной эксплуатации крупных мусороперерабатывающих заводов к настоящему времени не наработана.

Мировой опыт показывает, что переработка ТКО термическими методами требует наличия достаточного количества постоянных потребителей тепла и электроэнергии, которые в состоянии потреблять весь вырабатываемый объем энергии в любое время года.

Мусороперерабатывающие заводы строятся для крупных промышленных городов с объемами перерабатываемых отходов порядка 35-40 тыс. тонн/год.

В настоящее время уже построены и действуют мусороперерабатывающие заводы в гг. Гомель, Могилев, Новополоцк, Брест и Барановичи (первая очередь).

38. Основные принципы государственной политики РБ в области обращения с отходами

Государственная политика в области обращения 
с отходами производства

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

Применение отходов для производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

Деятельность, направленная на обработку, сжигание или уничтожение отходов иным способом, в том числе приводящая к уменьшению объема отходов и (или) ликвидации их опасных свойств (за исключением деятельности по захоронению отходов, не связанная с их использованием

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

Изоляция отходов га объектах захоронения в целях предотвращения вредного воздействия отходов, продуктов из взаимодействия и (или) разложения на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, не предусматривающая возможности их дальнейшего использования

ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ

Содержание отходов в местах временного хранения отходов, на объектах хранения отходов до их перевозки.

39. Основные принципы ЕС в области обращения с отходами.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени опасности отходов и класса опасности опасных отходов;

нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства;

использование новейших научно-технических достижений при обращении с отходами;

приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению;

экономическое стимулирование в области обращения с отходами;

платность размещения отходов производства;

ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с отходами;

возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу;

обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами.

40. Образование отходов в РБ – виды, количество, особенности.

На территории РБ образуется ~ 25 млн.т. промышленных твердых отходов, на 4-6% больше, чем в предыдущем году. Уровень их утилизации существенно не изменился и составляет не более 17%. Основная часть неиспользуемых промышленных отходов удаляется на полигоны и шлаконакопители предприятий (80-90%), а остальные вывозятся на полигоны ТБО и определенная часть (0,5-0,7%) остается на территории предприятий. Номенклатура составляет ≈ 800 наименований в РБ.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В РБ

| Основные виды промышленных отходов в РБ | тыс. т / чел. |
| --- | --- |
| - галитовые отходы (NaCl) | 17702,8 |
| - шламы галитов глинисто-сырьевые | 2195,6 |
| - породы вскрышные (открытые разработки) | 1185,7 |
| - промышл отходы, подобные бытовым отходам | 796,0 |
| - отходы пищевых продуктов | 622,0 |
| - древесные отходы | 407,0 |
| - фосфогипс | 187,0 |
| - прочие | 1145,4 |

Уровень использования пром отходов остается низким и составляет

- для галитовых отходов 2,6%,

- для глинисто-сырьевого шлама – 0%,

- фосфогипс – 3,6%,

- промышленный мусор – 4,9%

Общий уровень использования отходов в РБ пока высок, т.е. 15-16%

Некоторые виды отходов имеют высокий индекс использования. Древесные отходы используются на 94%; отходы пластмасс – 93%; резины, пищевых продуктов – 97,5%; лигнина гидролизный – 59%; шламы минеральных масел и нефтепродуктов – 60%

Высокий уровень использования пищевых продуктов достигнут за счет использования в с/х.

Почти весь объём вскрышных пород используется для засыпки карьеров и рекультивации нарушенных земель.

Недостаточно организовано использование гальваношламов – 4%, фосфогипсов – 3,4%, галитовых отходов – 2,5%, металлургических шлаков – 49%, бетона и железобетона - 34%, лакокрасочных материалов – 13%

Практически не задействован резерв вовлечения в использование отходов, которые образуются у населения: отработанные авто, радиотехника и др.

Количество отходов, накопленных в ведомственных местах хранения и на территории предприятий оставляет 723,1 млн.т. в т.ч. токсичные 1 и2 класса опасности – 249 тыс.т. и 698 млн.т. на калийных предприятиях Солигорска.

Ежегодно образование отходов потребления составляет около 2 млн.т. и их основная масса удаляется на полигоны ТБО.

Неутилизированные отходы производства и потребления удаляются на 80 накопителей промышленных отходов и свыше 180 полигонов ТБО.

Общая площадь земель с отходами 2950 га, из них 1350 га приходится на самосвалы и шламохранилища Беларуськалия и более 60 га на отвалы фосфогипса Гомельского химического завода.

Полигон ТБО – 815 га, более половины уже заполнено.

Местоположение, обустройство и условия эксплуатации более половины мест размещения отходов не соответствует нормативным требованиям, что усугубляет их экологическую безопасность.

Считается, что экономический механизм в области природопользования частично сформирован и достаточно активно действует по многим направлениям:

- возложение бремени несения расходов производителями отходов;

- предоставление льгот по налогам;

- финансирование из средств гос.бюджета и бюджетных фондов охраны природы, мероприятий государственных научно-технических программ:

- экологическая безопасность,

- ресурсосбережение,

- энергосбережение;

- финансирование из средств бюджетных фондов охраны природы, мероприятий по утилизации отходов;

- поиск и привлечение внешних инвестиций для финансирования предприятий по безопасному обращению с отходами.

За последние 5 лет гос.научной безопасности (ГНТБ) выполнено 24 различных мероприятий по разработке различных технологий использования отходов, но из них внедрено только 8.

Обращение с о-ми – деят-ть, связанная с образованием о-в, их сбором, разделением по видам о-в, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием о-в.

В Рб обращ с о-ми осущ-ся на основе З-на Об обращ с  о-ми:

Сбор о-в и их разделение по видам осуществляются производителями о-в либо уполномоч ими ЮЛ или ИП, осуществляющими обращение с о-ми. Смешивание о-в разных видов в соотв-вии с тнпа допускается при захор-и и (или) обезвреживании о-в. Правила сбора различных видов о-в регулируются соотв-ми тнпа. ПРИМЕР:

Координацию деят-ти по сбору втор сырья осущ-ет спец уполномоч Совмином организация.

Хранение и зах-е о-в допускаются только в санкц-х местах хр-я о-в и санкц-х местах зах-я о-в.  Санкц места хр-я (зах-я) о-в пр-ва о-в пр-ва определяются

- в разрешениях на хр-е и зах-е о-в пр-ва, выдаваемых Минприродой или его террит органами. Основания, условия и порядок выдачи и аннулирования разрешений на хр-е и зах-е о-в пр-ва, а также приостановления их действия устанавливаются Минприродой.

-при временном хр-и (с целью последующего вывоза) - в инструкциях по обращению с о-ми пр-ва, в кот определяются периодичность вывоза о-в пр-ва и (или) допустимое кол-во накопления о-в пр-ва. Нарушение периодичности вывоза о-в пр-ва и (или) превышение допустимого кол-ва накопления о-в пр-ва при временном хр-и не допускаются.

Санкц места хр-я о-в потребления и санкц места зах-я о-в потребления, определяются местными исполнит и распорядительными органами в схемах обращения с коммунальными о-ми. О-ды, образующиеся в потребительских(гаражных, садоводческих и др) кооперативах, а также на землях по, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения: подлежат сбору и удалению в соотв-вии со схемами обращения с такими о-ми. Схемы, разрабатываются и утверждаются органами управл-я потребит-х кооперативов, а также пользователями земель ПО, оздоровит, рекреац и ист-культ назначения.  Порядок разраб, соглас-я, утв-я устанавливается Минприродой по соглас-ю с Минздрав. Удаление таких о-в, осуществляется в соотв-вии с договорами на оказание услуг по удалению о-в, заключаемыми с ЮЛ или ИП, оказывающими такие услуги.

Зах-е втор матер ресурсов запрещается.

Перевозка о-в производится с использованием трансп-х средств, обеспечивающих предотвращение вредного возд-я перевозимых о-в на ос, здоровье граждан, имущество. Перевозка о-в пр-ва допускается при наличии сопроводительного паспорта перевозки о-в пр-ва, оформленного собственником перевозимых о-в пр-ва. Форма сопроводит паспорта перевозки о-в пр-ва утверждена Минприродой, порядок его оформления устанавлен Минприроды.

О-ды в качестве втор сырья должны использ-ся на объектах по использ-ю о-в в соотв-вии с тнпа. Использ-е о-в с применением технологий, приводящих к образованию СОЗ, запрещается. Объекты по использованию о-в, введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в реестре объектов по использ-ю о-в в порядке, установленном Минприродой.

Обезвреживание о-в должно осуществляться только на объектах обезвреж-я о-в, эксплуатация кот производится в соотв-и с требованиями зак-ва. Обезвреживание о-в с применением технологий, приводящих к образованию СОЗ, а также уничтожение при обезвреживании втор матер ресурсов запрещаются.

1.О-ды произв-ва. Основная часть неиспользуемых о-в пр-ва удаляется на полигоны и шлаконакопители предпр-й, а остальные вывозятся на полигоны ТБО и определенная часть остается на террит-и предпр-й.  Уровень использ-я о-в произв-ва составляет 22,3. О-ды пр-ва (3–4 кл-в оп-ти и неопасные) преимущ-но захораниваются на полигонах тверд коммун-х о-в. Это хар-но для городов,в кот не хватает мощностей или отсутствуют специализир-е объекты хранения о-в пр-ва. О-ды 1–3 кл оп, как правило, хранятся на предпр-х в спец оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах размещения о-в за пределами предпр-й.

2.О-ды потребления. О-ды п-я составляют основную часть коммун-х о-в.  К коммун  отнсятся также о-ды пр-ва, подобные ТБО. Удаление коммун о-в организуют местные исполнит и распоряд-е органы. Коммун-е о-ды захораниваются на полигонах твердых коммун-х о-в (ТКО) (~ 90%) и на мини-полигонах. В городах организован раздельный сбор коммун о-в. В некоторых городах (Пинск, Мозырь), действуют сортировочно-перегрузочные станции. Через сеть приемных пунктов собираются втор ресурсы.  Практически не задействован резерв вовлечения в использование о-в, кот образуются у населения: отработанные авто, радиотехника и др.Местоположение, обустройство и условия эксплуатации более половины мест размещения о-в не соотв-ет нормативным требованиям, что усугубляет их экологическую безопасность.