Федеральное агентство по образованию

Новотроицкий филиал

Федерального государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе МИСиС,

зам. председателя УМО по

образованию в области Металлургии

профессор ___________ Соловьев В.П.

Варианты

контрольных вопросов

для проверки остаточных знаний по дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

(продолжительность тестирования 45 мин.)

блока специальных дисциплин

для специальности:

150404 – Металлургические машины и оборудование

Федеральное агентство по образованию

Новотроицкий филиал

Федерального государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов»

Варианты

контрольных вопросов

для проверки остаточных знаний по дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

(продолжительность тестирования 45 мин.)

блока специальных дисциплин

для специальности:

150404 – Металлургические машины и оборудование

Зав. кафедрой ОМП                                                                                   В.Д. Задорожный

ВАРИАНТ I

Выберите один вариант ответа

ЗАДАНИЕ №1                                                                                                     Напряженным состоянием в данной точке называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сумма касательных напряжений

2) полное напряжение

3) совокупность векторов напряжений

4) сумма нормальных напряжений

ЗАДАНИЕ №2

Напряжение называется главным, если на элементарных площадках действуют напряжения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) полные                                      3) нормальные

2) касательные                              4) абсолютные

ЗАДАНИЕ №3

Линейная деформация характеризуется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) жестким перемещением

2) относительным удлинением

3) линейным напряжением

4) пластичностью

ЗАДАНИЕ №4

Деформации называются малыми упругими, если остаточная деформация составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   0,5%                                  3) 10%

2)   1 %                                    4) 0,2%

ЗАДАНИЕ № 5

Какой из датчиков не применяется в электротензометрах

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) индуктивный                                               2) сопротивления

3) емкостной                                                    4) давления

ЗАДАНИЕ № 6

База проволочных датчиков сопротивления лежит в пределах…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 0,1 – 0,5мм                                       2) 1 – 20 мм

3)   1  –  5 мкм                                        4) 50 – 100 мм

ЗАДАНИЕ № 7

Основным достоинством мостовой схемы включения тензодатчиков является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) высокая термостабильность

2) простота балансировки

3) высокая тензочувствительность

4) высокая надежность

ЗАДАНИЕ № 8

Месдозы могут применяться в качестве датчиков…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сопротивления                                              2) давления

3) индуктивности                                              4) деформации

ЗАДАНИЕ № 9

Слоистые модели применяются с целью изучения процессов…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) деформации                                                   2) текучести

3) изменения сопротивления                            4) интерференции

ЗАДАНИЕ № 10

Наиболее часто в качестве модельного материала при исследовании процессов прокатки применяется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сталь                                                         2) пластилин

3) свинец                                                       4) медь

ЗАДАНИЕ № 11

Какой из перечисленных способов не является исследовательским ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- теоретический

- экспериментальный

- аналитический

ЗАДАНИЕ № 12

Критериями соответствия выбираемых технических решений не являются

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- технические показатели

- общепринятые критерии сравнения

- технологии производств

ЗАДАНИЕ № 13

При разработке методики инженерного расчета  не выполняются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- графики зависимости технических показателей

- блок- схемы и программы расчетов

- таблицы вероятных отказов

ЗАДАНИЕ № 14

Часть деформации, которая не исчезает после  снятия внешней нагрузки, называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) деформационной                                        2) пластичной

3) упругой                                                        4) напряженной

ЗАДАНИЕ № 15

Временным сопротивлением называется максимальное напряжение, которое…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) упрочняет образец

2) выдерживает образец

3) временно действует на образец

ЗАДАНИЕ № 16

Критерий максимальных касательных напряжений называется условием пластичности…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) Менделеева                                     2)Треска - Сен-Венана

3) Губера-Мизеса                                4) Паскаля

ЗАДАНИЕ № 17

План проведения экспериментов называется последовательным, если независимые параметры или переменные измененяются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) дискретно                                          2) монотонно

3) случайным образом                         4) плавно

ЗАДАНИЕ № 18

К законам теории решения изобретательских задач не относится закон…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) полноты частей системы

2) сохранения энергии

3) согласования ритмики частей

4) увеличения идеальности системы

ЗАДАНИЕ № 19

Объектами промышленной собственности не являются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- изобретения

- товарные знаки

- научные открытия

- фирменные наименования

ЗАДАНИЕ № 20

Основным признаком изобретения для Франции, Швеции, России не является …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- новизна

- возможность промышленного использования

- полезность

ВАРИАНТ II

Выберите один вариант ответа

ЗАДАНИЕ №1

Внешние поверхностные силы возникают в результате…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) контактного взаимодействия твердых тел

2) силы тяжести

3) центробежных ускорений

ЗАДАНИЕ №2

Какое количество напряжений включает тензор напряжений

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   3                              2)   9

3)   6                              4)  12

ЗАДАНИЕ №3

Тело называется упругим, если после удаления внешней нагрузки оно

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) восстанавливает размеры

2) восстанавливает размеры и форму

3) обретает упругие свойства

4) обретает пластичность

ЗАДАНИЕ №4

Тензометры предназначены для экспериментального определения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                                                                                              1) относительных удлинений                     2) угловых деформаций

3) определения усилий                                4) прочности материала

ЗАДАНИЕ №5

Тарировка датчиков тензометров производится с целью определения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) диапазона применения                             2) тензочувствительности

3) прочности                                                  4) надежности

ЗАДАНИЕ №6

Тензометры применяются для определения…                                        ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- скорости течения                             3) деформаций и перемещений

- интенсивности напряжений           4) траектории главных напряжений

ЗАДАНИЕ №7

Месдозы позволяют через величину деформации определять…           ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- напряжение                                             2) силу

3) ускорение                                                 4) сопротивление

ЗАДАНИЕ №8

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

Муаровой полосой называется геометрическое место точек имеющих одинаковое

1) напряжение                                                    2) перемещение

3) сопротивление                                               4) давление

ЗАДАНИЕ №9

В качестве радиоактивных изотопов при изучении особенностей деформации металлов применяются изотопы…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) железа  и серы                                         2) висмута

3) серебра                                                     4) меди и кобальта

ЗАДАНИЕ №10

Механическим способом нанесения координатной решетки на образец можно получить ячейки размером до…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) 1 мкм                                                         2) 50 мкм

3) 5 мм                                                           4) 10 мм

ЗАДАНИЕ №11

В основе теоретических исследований лежит  использование…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) общих законов природы

2) опыта предшествующих поколений

3) экспериментальных исследований

ЗАДАНИЕ №12

По результатам    предварительных исследований выполняется

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) эскизный проект

2) проект технологического   предложения

3) задание на проектирование

4) технический проект

ЗАДАНИЕ №13

В проектируемом экспериментальном образце предусматривается возможность…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изменения параметров

2) изменения комплектации

3) изменения условий эксплуатации

ЗАДАНИЕ №14

Расчеты на прочность обычно ведутся…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- по пластичной деформации

- по допускаемым напряжениям

- по моменту появления микротрещин

- по полным напряжениям

ЗАДАНИЕ №15

Допускаемое напряжение для пластичных материалов рассчитывают по…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- временному сопротивлению

- пределу текучести

- модулю Юнга

- полному напряжению

ЗАДАНИЕ №16

Критерий энергии формоизменения называется условием пластичности…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) Менделеева                                     2)Треска- Сен- Венана

3) Губера- Мизеса                                4) Паскаля

ЗАДАНИЕ №17

План проведения эксперимента называется рандомизированным, если независимые параметры или переменные изменяются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) дискретно                                          2) монотонно

3) случайным образом                          4) плавно

ЗАДАНИЕ №18

Минимальное число компонентов в вепольной модели решения изобретательских задач…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

1) 2                                                 2) 3

3) 4                                                 4) 1

ЗАДАНИЕ №19

Авторское право не распространяется на произведения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

- науки

- литературы

- техники

- искусства

ЗАДАНИЕ №20

Под патентованием понимается процесс…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- получения охранных документов

- регистрации авторского права

- защиты прав в судебных органах

ВАРИАНТ III

Выберите один вариант ответа

ЗАДАНИЕ №1

Гипотеза о сплошности строения тела заключается в том, что…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) металлы и сплавы имеют дискретную структуру

2) тело непрерывное до деформации остается непрерывным и после деформации

3) все вещества имеют молекулярную структуру

ЗАДАНИЕ №2

Какая сила относятся к объемным внешним силам

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сила реакции                           2) сила трения

3) сила инерции                           4) сила давления

ЗАДАНИЕ №3

Та часть деформации, которая не исчезает после снятия  внешней нагрузки, называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) упругой

2) пластичной

3) линейной

4) комплексной

ЗАДАНИЕ № 4

Явление, положенное в основу электротензометрии основано на изменении

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) электрического сопротивления               2) электромагнитизма

3) электролиза                                               4) диэлектрических свойств

ЗАДАНИЕ №5

Наиболее полно требованиям к материалам проволочных датчиков сопротивления соответствует…                                                                                         ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) нихром                                                     2) константан

3) манганин                                                  4) платина

ЗАДАНИЕ № 6

Основным недостатком потенциометрической схемы включения тензодатчиков является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) низкий уровень измерительного сигнала

2) сложность конструкции

3) необходимость начальной балансировки

4) высокая стоимость

ЗАДАНИЕ №7

Необходимая стабильность и точность результатов измерений с помошью месдоз достигается при соотношении диаметра и высоты упругого элемента…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) 2  - 3                                                               2) 10  - 15

3) 0,4 – 0,5                                                          4) 0,1  - 0,2

ЗАДАНИЕ №8

Картина муаровых полос основывается на…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) интерференции

2 ) распределении интенсивности света

3) дифракционных явлениях

4) рефракции

ЗАДАНИЕ №9

Экспериментальный метод хрупких покрытий позволяет получить информацию о…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) интенсивности напряжений

2) траектории главных деформаций

3) скорости течения

ЗАДАНИЕ №10

Исследование - специально организованная деятельность людей направленная на…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изобретательскую работу

2) совершенствование конструкций    машин

3) раскрытие и позначение законов природы

ЗАДАНИЕ №11

К условиям однозначности не относятся…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) геометрические                                       2) граничные

3) физические                                               4)  математические

ЗАДАНИЕ №12

Математическая модель разрабатываемого объекта отображает

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- алгоритм создания принципиальной схемы

- уравнение взаимодействия элементов машин

- уравнение неразрывности

ЗАДАНИЕ №13

К основным этапам подготовки эксперимента не относится

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изготовление экспериментального образца

2) подбор регистрирующей аппаратуры

3) разработка методики анализа результатов

4) расчет технико-экономических показателей

ЗАДАНИЕ №14

Пределом текучести называется напряжение, после которого относительная остаточная деформация составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  0,2%                                                2)   1%

3)  4%                                                   4)   5 %

ЗАДАНИЕ №15

Допускаемое напряжение для хрупких материалов рассчитывают по…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) временному сопротивлению

2) пределу текучести

3) модулю Юнга

- полному напряжению

ЗАДАНИЕ №16

Масштабное моделирование при проведении эксперимента является частным случаем…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- математического моделирования

- физического моделирования

- геометрического подобия

ЗАДАНИЕ №17

Размах варьирования параметров при определении среднеквадратичного отклонения есть…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- сумма  крайних значений параметров

- разность крайних значений параметров

- варьирование в пределах диапазона

ЗАДАНИЕ №18

В состав функционально-стоимостного анализа не входит этап…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- подготовительный

- информационный

- организационный

4) внедренческий

ЗАДАНИЕ №19

Не подлежит патентованию …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- устройство

- вещество

- финансовое нововведение

- способ

ЗАДАНИЕ №20

В мировой практике не существует системы патентования…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- заявительной

- авторской

- технической

ВАРИАНТ IV

Выберите один вариант ответа

ЗАДАНИЕ №1

Исследование - специально организованная деятельность людей направленная на…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изобретательскую работу

2) совершенствование конструкций    машин

3) раскрытие и позначение законов природы

ЗАДАНИЕ №2

В основе теоретических исследований лежит  использование…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) общих законов природы

2) опыта предшествующих поколений

3) экспериментальных исследований

ЗАДАНИЕ №3

Критериями соответствия выбираемых технических решений не являются

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) технические показатели

2) общепринятые критерии сравнения

3) технологии производств

ЗАДАНИЕ №4

Математическая модель разрабатываемого объекта отображает

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) алгоритм создания принципиальной схемы

2) уравнение взаимодействия элементов машин

3) уравнение неразрывности

ЗАДАНИЕ №5

В проектируемом экспериментальном образце предусматривается возможность…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изменения параметров

2) изменения комплектации

3) изменения условий эксплуатации

ЗАДАНИЕ №6

Часть деформации, которая не исчезает после  снятия внешней нагрузки, называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) деформационной                                        2) пластичной

3) упругой                                                        4) напряженной

ЗАДАНИЕ №7

Пределом текучести называется напряжение, после которого относительная остаточная деформация составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  0,2%                                                2)   1%

3)  4%                                                   4)   5 %

ЗАДАНИЕ №8

Допускаемое напряжение для пластичных материалов рассчитывают по…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) временному сопротивлению

2) пределу текучести

3) модулю Юнга

4) полному напряжению

ЗАДАНИЕ №9

Критерий энергии формоизменения называется условием пластичности…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) Менделеева                                     2)Треска- Сен- Венана

3) Губера- Мизеса                                4) Паскаля

ЗАДАНИЕ №10

Размах варьирования параметров при определении среднеквадратичного отклонения есть…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сумма  крайних значений параметров

2) разность крайних значений параметров

3) варьирование в пределах диапазона

ЗАДАНИЕ №11

Характеристики полученные при испытаниях бесконечно большого количества образцов   при проведении экспериментов называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)генеральными характеристиками

2)выборкой

3)синтезом

4)перебором

ЗАДАНИЕ №12

Деформации называются малыми упругими, если остаточная деформация составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   0,5%                                  3) 10%

2)   1 %                                    4) 0,2%

ЗАДАНИЕ №13

Явление, положенное в основу электротензометрии основано на изменении

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) электрического сопротивления               2) электромагнитизма

3) электролиза                                               4) диэлектрических свойств

ЗАДАНИЕ №14

Тарировка датчиков тензометров производится с целью определения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) диапазона применения                             2) тензочувствительности

3) прочности                                                  4) надежности

ЗАДАНИЕ №15

База проволочных датчиков сопротивления лежит в пределах…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 0,1 – 0,5мм                                       2) 1 – 20 мм

3)   1  –  5 мкм                                        4) 50 – 100 мм

ЗАДАНИЕ №16

Основным недостатком потенциометрической схемы включения тензодатчиков является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) низкий уровень измерительного сигнала

2) сложность конструкции

3) необходимость начальной балансировки

4) высокая стоимость

ЗАДАНИЕ №17

Международная классификация изобретений насчитывает…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 3 уровня

- 10 уровней

- 5 уровней

ЗАДАНИЕ №18

К ассоциативным методам инженерного творчества относится метод…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) контрольных вопросов

2) мозгового штурма

3) морфологического анализа

ЗАДАНИЕ №19

К внутренним барьерам, мешающим творческому процессу не относится…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сила привычки

2)  высокая самокритичность

3)  темперамент характера

4)   узкий практицизм

ЗАДАНИЕ №20

Полный факторный эксперимент может быть описан…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- уравнениями  регрессии

- интегральными уравнениями

- дифференциальными уравнениями

ВАРИАНТ V

Выберите один вариант ответа

ЗАДАНИЕ №1

Какой из перечисленных способов не является исследовательским ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) теоретический

2) экспериментальный

3) аналитический

ЗАДАНИЕ №2

Критериями соответствия выбираемых технических решений не являются

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) технические показатели

2) общепринятые критерии сравнения

3) технологии производств

ЗАДАНИЕ №3

По результатам    предварительных исследований выполняется

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) эскизный проект

2) проект технологического   предложения

3) задание на проектирование

4) технический проект

ЗАДАНИЕ №4

При разработке методики инженерного расчета  не выполняются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) графики зависимости технических показателей

2) блок- схемы и программы расчетов

3) таблицы вероятных отказов

ЗАДАНИЕ №5

К основным этапам подготовки эксперимента не относится

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изготовление экспериментального образца

2) подбор регистрирующей аппаратуры

3) разработка методики анализа результатов

4) расчет технико-экономических показателей

ЗАДАНИЕ №6

Расчеты на прочность обычно ведутся…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) по пластичной деформации

2) по допускаемым напряжениям

3) по моменту появления микротрещин

по полным напряжениям

ЗАДАНИЕ №7

Критерий максимальных касательных напряжений называется условием пластичности…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) Менделеева                                     2)Треска - Сен-Венана

3) Губера-Мизеса                                4) Паскаля

ЗАДАНИЕ №8

Масштабное моделирование при проведении эксперимента является частным случаем…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) математического моделирования

2) физического моделирования

3) геометрического подобия

ЗАДАНИЕ №9

План проведения экспериментов называется последовательным, если независимые параметры или переменные измененяются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) дискретно                                          2) монотонно

3) случайным образом                         4) плавно

ЗАДАНИЕ №10

План проведения эксперимента называется рандомизированным, если независимые параметры или переменные изменяются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) дискретно                                          2) монотонно

3) случайным образом                          4) плавно

ЗАДАНИЕ №11

Совокупность параметров, определяющих состояние исследуемой металлургической машины не включает …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- выходные величины

- входные  переменные

- контролируемые параметры

- комплексные параметры

ЗАДАНИЕ №12

Тензометры предназначены для экспериментального определения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                                                                                              1) относительных удлинений                     2) угловых деформаций

3) определения усилий                                4) прочности материала

ЗАДАНИЕ №13

Какой из датчиков не применяется в электротензометрах

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) индуктивный                                               2) сопротивления

3) емкостной                                                    4) давления

ЗАДАНИЕ №14

Наиболее полно требованиям к материалам проволочных датчиков сопротивления соответствует…                                                                                         ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) нихром                                                     2) константан

3) манганин                                                  4) платина

ЗАДАНИЕ №15

Тензометры применяются для определения…                                        ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- скорости течения                             2) деформаций и перемещений

- интенсивности напряжений           4) траектории главных напряжений

ЗАДАНИЕ №16

Основным достоинством мостовой схемы включения тензодатчиков является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) высокая термостабильность

2) простота балансировки

3) высокая тензочувствительность

4) высокая надежность

ЗАДАНИЕ №17

В основе теории решения изобретательских задач лежит постулат о

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) о целенаправленных методах развития тех. систем

2) о закономерном развитии тех. систем

3) о стихийном развитии тех. систем

ЗАДАНИЕ №18

Прогрессивность новой техники и технологии насчитывает …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 3 уровня

- 10 уровней

- 5 уровней

ЗАДАНИЕ №19

К отдельным методам инженерного творчества не относится метод…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) контрольных вопросов

2) мозгового штурма

3) морфологического анализа

ЗАДАНИЕ №20

Творческие способности человека не связаны с…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) личной мотивацией

- темпераментом

- образованием

- умственными способностями

ЗАДАНИЕ №1

Какая сила относятся к объемным внешним силам

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сила реакции                           2) сила трения

3) сила инерции                           4) сила давления

ЗАДАНИЕ №2

Гипотеза о сплошности строения тела заключается в том, что…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) металлы и сплавы имеют дискретную структуру

2) тело непрерывное до деформации остается непрерывным и после деформации

3) все вещества имеют молекулярную структуру

ЗАДАНИЕ №3

Внешние поверхностные силы возникают в результате…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) контактного взаимодействия твердых тел

2) силы тяжести

3) центробежных ускорений

ЗАДАНИЕ №4                                                                                                     Напряженным состоянием в данной точке называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

-  сумма касательных напряжений

-  полное напряжение

-  совокупность векторов напряжений

-  сумма нормальных напряжений

ЗАДАНИЕ №5

Какое количество напряжений включает тензор напряжений

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   3                              2)   9

3)   6                              4)  12

ЗАДАНИЕ №6

Напряжение называется главным, если на элементарных площадках действуют напряжения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) полные                                      3) нормальные

2) касательные                              4) абсолютные

ЗАДАНИЕ №7

Линейная деформация характеризуется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) жестким перемещением

2) относительным удлинением

3) линейным напряжением

4) пластичностью

ЗАДАНИЕ №8

Тело называется упругим, если после удаления внешней нагрузки оно

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) восстанавливает размеры

2) восстанавливает размеры и форму

3) обретает упругие свойства

4) обретает пластичность

ЗАДАНИЕ №9

Та часть деформации, которая не исчезает после снятия  внешней нагрузки, называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) упругой

2) пластичной

3) линейной

4) комплексной

ЗАДАНИЕ №10

Деформации называются малыми упругими, если остаточная деформация составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   0,5%                                  3) 10%

2)   1 %                                    4) 0,2%

ЗАДАНИЕ № 11

Тензометры предназначены для экспериментального определения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                                                                                              1) относительных удлинений                     2) угловых деформаций

3) определения усилий                                4) прочности материала

ЗАДАНИЕ № 12

Явление, положенное в основу электротензометрии основано на изменении

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) электрического сопротивления               2) электромагнитизма

3) электролиза                                               4) диэлектрических свойств

ЗАДАНИЕ № 13

Какой из датчиков не применяется в электротензометрах

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) индуктивный                                               2) сопротивления

3) емкостной                                                    4) давления

ЗАДАНИЕ № 14

Тарировка датчиков тензометров производится с целью определения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) диапазона применения                             2) тензочувствительности

3) прочности                                                  4) надежности

ЗАДАНИЕ № 15

Наиболее полно требованиям к материалам проволочных датчиков сопротивления соответствует…                                                                                         ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) нихром                                                     2) константан

3) манганин                                                  4) платина

ЗАДАНИЕ № 16

База проволочных датчиков сопротивления лежит в пределах…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 0,1 – 0,5мм                                       2) 1 – 20 мм

3)   1  –  5 мкм                                        4) 50 – 100 мм

ЗАДАНИЕ № 17

Тензометры применяются для определения…                                        ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- скорости течения                             3) деформаций и перемещений

- интенсивности напряжений           4) траектории главных напряжений

ЗАДАНИЕ № 18

Основным недостатком потенциометрической схемы включения тензодатчиков является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) низкий уровень измерительного сигнала

2) сложность конструкции

3) необходимость начальной балансировки

4) высокая стоимость

ЗАДАНИЕ № 19

Основным достоинством мостовой схемы включения тензодатчиков является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) высокая термостабильность

2) простота балансировки

3) высокая тензочувствительность

4) высокая надежность

ЗАДАНИЕ № 20

Месдозы позволяют через величину деформации определять…           ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- напряжение                                             2) силу

3) ускорение                                                 4) сопротивление

ЗАДАНИЕ № 21

Необходимая стабильность и точность результатов измерений с помошью месдоз достигается при соотношении диаметра и высоты упругого элемента…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) 2  - 3                                                               2) 10  - 15

3) 0,4 – 0,5                                                          4) 0,1  - 0,2

ЗАДАНИЕ № 22

Месдозы могут применяться в качестве датчиков…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сопротивления                                              2) давления

3) индуктивности                                              4) деформации

ЗАДАНИЕ № 23

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

Муаровой полосой называется геометрическое место точек имеющих одинаковое

1) напряжение                                                    2) перемещение

3) сопротивление                                               4) давление

ЗАДАНИЕ № 24

Картина муаровых полос основывается на…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) интерференции

2 ) распределении интенсивности света

3) дифракционных явлениях

4) рефракции

ЗАДАНИЕ № 25

Слоистые модели применяются с целью изучения процессов…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) деформации                                                   2) текучести

3) изменения сопротивления                            4) интерференции

ЗАДАНИЕ № 26

В качестве радиоактивных изотопов при изучении особенностей деформации металлов применяются изотопы…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) железа  и серы                                         2) висмута

3) серебра                                                     4) меди и кобальта

ЗАДАНИЕ № 27

Экспериментальный метод хрупких покрытий позволяет получить информацию о…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) интенсивности напряжений

2) траектории главных деформаций

3) скорости течения

ЗАДАНИЕ № 28

Наиболее часто в качестве модельного материала при исследовании процессов прокатки применяется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сталь                                                         2) пластилин

3) свинец                                                       4) медь

ЗАДАНИЕ № 29

Механическим способом нанесения координатной решетки на образец можно получить ячейки размером до…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) 1 мкм                                                         2) 50 мкм

3) 5 мм                                                           4) 10 мм

ЗАДАНИЕ №30

Исследование - специально организованная деятельность людей направленная на…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изобретательскую работу

2) совершенствование конструкций    машин

3) раскрытие и позначение законов природы

ЗАДАНИЕ № 31

Какой из перечисленных способов не является исследовательским ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- теоретический

- экспериментальный

- аналитический

ЗАДАНИЕ № 32

В основе теоретических исследований лежит  использование…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) общих законов природы

2) опыта предшествующих поколений

3) экспериментальных исследований

ЗАДАНИЕ № 33

К условиям однозначности не относятся…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) геометрические                                       2) граничные

3) физические                                               4)  математические

ЗАДАНИЕ № 34

Критериями соответствия выбираемых технических решений не являются

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- технические показатели

- общепринятые критерии сравнения

- технологии производств

ЗАДАНИЕ № 35

По результатам    предварительных исследований выполняется

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) эскизный проект

2) проект технологического   предложения

3) задание на проектирование

4) технический проект

ЗАДАНИЕ № 36

Математическая модель разрабатываемого объекта отображает

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- алгоритм создания принципиальной схемы

- уравнение взаимодействия элементов машин

- уравнение неразрывности

ЗАДАНИЕ № 37

При разработке методики инженерного расчета  не выполняются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- графики зависимости технических показателей

- блок- схемы и программы расчетов

- таблицы вероятных отказов

ЗАДАНИЕ № 38

В проектируемом экспериментальном образце предусматривается возможность…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изменения параметров

2) изменения комплектации

3) изменения условий эксплуатации

ЗАДАНИЕ № 39

К основным этапам подготовки эксперимента не относится

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) изготовление экспериментального образца

2) подбор регистрирующей аппаратуры

3) разработка методики анализа результатов

4) расчет технико-экономических показателей

ЗАДАНИЕ № 40

Часть деформации, которая не исчезает после  снятия внешней нагрузки, называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) деформационной                                        2) пластичной

3) упругой                                                        4) напряженной

ЗАДАНИЕ № 41

Расчеты на прочность обычно ведутся…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- по пластичной деформации

- по допускаемым напряжениям

- по моменту появления микротрещин

- по полным напряжениям

ЗАДАНИЕ № 42

Пределом текучести называется напряжение, после которого относительная остаточная деформация составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)  0,2%                                                2)   1%

3)  4%                                                   4)   5 %

ЗАДАНИЕ № 43

Временным сопротивлением называется максимальное напряжение, которое…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) упрочняет образец

2) выдерживает образец

3) временно действует на образец

ЗАДАНИЕ № 44

Допускаемое напряжение для пластичных материалов рассчитывают по…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- временному сопротивлению

- пределу текучести

- модулю Юнга

- полному напряжению

ЗАДАНИЕ № 45

Допускаемое напряжение для хрупких материалов рассчитывают по…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) временному сопротивлению

2) пределу текучести

3) модулю Юнга

- полному напряжению

ЗАДАНИЕ № 46

Критерий максимальных касательных напряжений называется условием пластичности…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) Менделеева                                     2)Треска - Сен-Венана

3) Губера-Мизеса                                4) Паскаля

ЗАДАНИЕ № 47

Критерий энергии формоизменения называется условием пластичности…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) Менделеева                                     2)Треска- Сен- Венана

3) Губера- Мизеса                                4) Паскаля

ЗАДАНИЕ № 48

Масштабное моделирование при проведении эксперимента является частным случаем…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- математического моделирования

- физического моделирования

- геометрического подобия

ЗАДАНИЕ № 49

План проведения экспериментов называется последовательным, если независимые параметры или переменные измененяются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) дискретно                                          2) монотонно

3) случайным образом                         4) плавно

ЗАДАНИЕ № 50

План проведения эксперимента называется рандомизированным, если независимые параметры или переменные изменяются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) дискретно                                          2) монотонно

3) случайным образом                          4) плавно

ЗАДАНИЕ № 51

Размах варьирования параметров при определении среднеквадратичного отклонения есть…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- сумма  крайних значений параметров

- разность крайних значений параметров

- варьирование в пределах диапазона

ЗАДАНИЕ № 52

Определение необходимого количества  опытов проводится с целью…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- получения достоверных результатов

- экономии ресурсов

- сокращения времени эксперимента

- снижения трудоемкости

ЗАДАНИЕ № 53

Ограничения совокупности образцов или результатов испытаний называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- генеральными характеристиками

- выборкой

- синтезом

- перебором

ЗАДАНИЕ № 54

Характеристики полученные при испытаниях бесконечно большого количества образцов   при проведении экспериментов называется…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)генеральными характеристиками

2)выборкой

3)синтезом

4)перебором

ЗАДАНИЕ № 55

Совокупность параметров, определяющих состояние исследуемой металлургической машины не включает …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- выходные величины

- входные  переменные

- контролируемые параметры

- комплексные параметры

ЗАДАНИЕ № 56

Полный факторный эксперимент может быть описан…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- уравнениями  регрессии

- интегральными уравнениями

- дифференциальными уравнениями

ЗАДАНИЕ № 57

Творческие способности человека не связаны с…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) личной мотивацией

- темпераментом

- образованием

- умственными способностями

ЗАДАНИЕ № 58

К внутренним барьерам, мешающим творческому процессу не относится…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) сила привычки

2)  высокая самокритичность

3)  темперамент характера

4)   узкий практицизм

ЗАДАНИЕ № 59

К отдельным методам инженерного творчества не относится метод…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) контрольных вопросов

2) мозгового штурма

3) морфологического анализа

ЗАДАНИЕ № 60

К ассоциативным методам инженерного творчества относится метод…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) контрольных вопросов

2) мозгового штурма

3) морфологического анализа

ЗАДАНИЕ № 61

Прогрессивность новой техники и технологии насчитывает …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 3 уровня

- 10 уровней

- 5 уровней

ЗАДАНИЕ № 62

Международная классификация изобретений насчитывает…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 3 уровня

- 10 уровней

- 5 уровней

ЗАДАНИЕ № 63

В основе теории решения изобретательских задач лежит постулат о

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) о целенаправленных методах развития тех. систем

2) о закономерном развитии тех. систем

3) о стихийном развитии тех. систем

ЗАДАНИЕ № 64

К законам теории решения изобретательских задач не относится закон…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) полноты частей системы

2) сохранения энергии

3) согласования ритмики частей

4) увеличения идеальности системы

ЗАДАНИЕ № 65

Минимальное число компонентов в вепольной модели решения изобретательских задач…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

1) 2                                                 2) 3

3) 4                                                 4) 1

ЗАДАНИЕ № 66

В состав функционально-стоимостного анализа не входит этап…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- подготовительный

- информационный

- организационный

- внедренческий

ЗАДАНИЕ № 67

Объектами промышленной собственности не являются…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- изобретения

- товарные знаки

- научные открытия

- фирменные наименования

ЗАДАНИЕ № 68

Авторское право не распространяется на произведения…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

- науки

- литературы

- техники

- искусства

ЗАДАНИЕ № 69

Не подлежит патентованию …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- устройство

- вещество

- финансовое нововведение

- способ

ЗАДАНИЕ № 70

Основным признаком изобретения для Франции, Швеции, России не является …

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- новизна

- возможность промышленного использования

- полезность

ЗАДАНИЕ № 71

Под патентованием понимается процесс…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- получения охранных документов

- регистрации авторского права

- защиты прав в судебных органах

ЗАДАНИЕ № 72

В мировой практике не существует системы патентования…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- заявительной

- авторской

- технической