1.Понятие о производственном и технологическом процессах.

В произв-й процесс входят все этапы переработки продуктов природы, необх. человеку (машины, одежда, строит.матер). так, для созд.изделия, напр. станка, необх.добыть руду, получ металл из нее, из металла сделать заготовку будущей детали, провести мех обраб заготовки, провести сборку. ИЗДЕЛИЕМ машиностроения наз-т любой предмет или набор предметов, подлежащих изгот-ю. это может быть любая машина или ее эл-ты в сборе, в зав-ти от того, что явл-ся предметом конечной стадии данного пр-ва. ЗАГОТОВКА-предмет пр-ва, из которой изменением формы, размеров, св-в пов-ти или всей заготовки изготавливают эл-т конструкции изделия (деталь) ДЕТАЛЬ – монолитный эл-т конструкции изделия, изгот-ый из однор-го материла без применения сборочных операций. Изделие получ-ся в рез-те производственного процесса, который предст-т собой совокупность всех действий людей и орудий труда, необх-х для изгот-я и ремонта продукции. Произв-й процесс нач-ся с анализа рыночной ситуации и изучения раз-я науки и техники, что позв-т  определить целесообразность изгот-я того или иного изделия. Далее следует проектирование изделия, разработка произв-го плана, закупка исходн.матер-в, подготовка пр-ва и наконец, технологич-й процесс. Заканчивается произв-й процесс сборкой, контролем кач-ва и сбытом изделия.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС это часть производственного процесса, содерж-я целенаправл. действие по изм-ю и опред-ю состояния предмета труда. В машиностроении это последоват-е изм-е формы, размеров, внешн.вида и св-в предмета пр-ва и их контроль. Его выполняют рабочие с помощью технологич-го оборудования, инструментов и технологич оснастки. Рабочие и технологич средства нуждаются в размещении в помещении цеха. РАБОЧЕЕ МЕСТО предст-т собой часть простр-ва, предназнач-ся для выполн-я произв-го задания одним или группой рабочих, в которой размещены необх.произв-е оборудование ,инструменты, устройства для хранения заготовок и деталей, изгот-х на данном рабочем месте. Технологич.процесс делится на части, наз-е операциями. ОПЕАЦИЕЙ наз-ся законченная часть технологич.процесса,выполн-ся на одном рабочем месте. Технологич. ПЕРЕХОД это законч-я часть операции по технологич-му воздействию на объект пр-ва или выполнению вспомогат-х действий. В соотв-ии с этим технологич-й переход, связанный с осущ-м технологич.воздействием наз-ся основным. А переход, сост-й из действий рабочего или механизма, необх для выполн-я основного перехода, наз-ся вспомогательным. При изучении затрат времени на выполн-е технологич процесса, его основные части делят на рабочие приемы. ПРИЕМЫ предст-т собой законч-ю совокупность действий, напр-х на выпол-е перехода или его части и объед-х одним целевым назнач-м. например, переход «установить заготовку» сост-т из приемов:взять заготовку из тары, переместить приспособление, установить приспособление, закрепить. Виды технологич процессов: ЕДИНИЧНЫЙ прим-ся для изгот-я изделий одного наименования, типа размера и исполнения, не зав-х от типа пр-ва. ТИПОВОЙ прим-ся для группы изделий с общими конструктивными и технологич признаками. Наприм,обработка болта, гайки – м.б. разл- е размеры но тип пр-ва одинаковый.

2.Производственный состав машиностроительного производства.

Машиностр-е заводы сост-т из отдельных произв-х единиц – цехов и разл-х устройств. Состав цехов, устройств и сооружений опред-ся объектом выпуска продукции, хар-ра технологич.процессов, требованиями к кач-ву продукции и т.д. А также, специализации пр-ва и кооперировании завода с др. предприятиями. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ предпол-т сосредоточение  большого объема выпуска строго опред-х видов продукции. Напр электродвигат, подшипники, запчасти. КООПЕРИРОВАНИЕ предусматрив-т обеспечение заготовками (отливки, паковки, штамповки), изгот-мыми др. специализ-х предприятий. Состав машиностроит-х заводов можно разделить на группы:1.заготовительные цехи (кузнечные, литейные, прессовые) 2.обрабатывающие цехи механические, термические, деревообрабатывающие, сборочные, окрасочные 3.вспомогательные (инструментальные, электро-ремонтные, модельные, экспериментальные, испытательные) 4.Энергетические устройства – электростанции, газогенераторные цехи. 5.транспортные цехи 6.санитарно-технические устр-ва отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация. 7.общезаводские учреждения центрально-заводская лаборатория, медпункт, устр-ва связи,охрана, проходная. Все применяемые матер-лы должны соотв-ть мех-м, физ-м, хим-м, технологич-м св-вам. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВ-ВА – литейные св-ва, спос-ть расплавленного сплава заполнять литейную форму, получать кач-ю отливку. Деформируемость – спос-ть принимать необх.форму под давлением, без разруш-я. Свариваемость – спос-ть образовывать неразъемные соед-я. Обрабатываемость – спос-ть поддаваться обработке резаньем. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВ-ВА. Износостойкость, коррозионная стойкость, хладостойкость, жаростойкость, жаропрочность. Технологич-е процессы изгот-я заготовок и деталей разд-ся на: ТП литейного пр-ва, ТП обработки пластическим деформированием, ТП сварки, ТП пайки, ТП механической обработки заготовок деталей машин, ТП электрофизич-х, электрохим-х спос-в обработки, ТП термической и ХТО, ТП изгот-я деталей из композиционных матер-в, ТП слесарных работ, ТП сборки, контроль в машиностроении.