21. Конструирование отливок.

При конструировании отливок необходимо соблюдать следующее:

1.необх,чтобы изготовление модельного комплекта и всей оснастки требовало минимум труда и материалов.

2.конструкция отливок должна обеспечивать простоту изготовления и сборки формы, число стержней-минимальное,их конструкция простая. При этом надо выдерживать требования конструктора по конфигурации внутр-х и наружных полостей. Если говорим о форме отливки,то  необх. предусмотреть большую долю последующей мех-й обработки.

3.полости в отливках  должны иметь окна, размерами, достаточными для вывода знаковой части стержня.

4.отливки не должны иметь острых углов, резких переходов от толстых стенок к тонким.

5.необх. учитывать жидкотекучесть, усадку, литниковую систему.

6.конструкция отливки должна обеспечивать удобство очистки и обрубки после выбивки. Внешние контуры не должны иметь глухих глубоких карманов, поднутрений.

7.базовые поверхности отливки должны иметь удобное расположение для механической обработки.

22. Классификация отливок по сложности.

1.Простые отливки – это отливки плоскостные малоответственного назначения. Наружные пов-ти гладкие и прямолинейные с наличием невысоких усиливающих ребер. Внутр-е полости отсутствуют. Пов-ти механически не обрабатываются или обраб-ся только с одной стороны.

2.Несложные отливки. Они открытой цилиндрической или коробчатой формы. Наружные пов-ти прямолинейные и криволин-е с наличием усиливающих ребер, бобышек, фланцев, с отверстиями без выступов и углублений. Внутр-е полости расположены в один ярус. Пов-ти обраб-ся с одной или двух сторон или по диаметру с растачиванием 1-3 отверстий.

3.Отливки средней сложности. Они открытой коробчатой или цилиндрической формы, ответственного назнач-я. Наружные пов-ти прямолин-е и криволин-е с наличием неск-х ребер, бобышек, фланцев с отверстиями, углублениями. Внут-е полости средней сложности. Пов-ти обраб-ся с 2-3 сторон.

4.Сложные отливки. Отливки открытой и частично закрытой коробчатой или цилиндрической формы ответственного назначения. Наружные пов-ти прямолин-е и криволин-е с незначительным кол-вом пересекающихся пов-тей, имеющие выступающие части и углубления сложной формы. Пов-ти механически  обраб-ся с 3-5 сторон. Растачивают до 7 отверстий (могут быть не соосные)

5.Отливки особо сложные и уникальные. Закрытой коробчатой и цилиндрической формы. Весьма ответственного назначения. Комбинированные, имеющие до 2-3 разветвлений. Наружные пов-ти криволин-е, могут пересекаться под различными углами. Внутр-е полости сложные и особо сложные с криволинейными поверхностями. Пов-ти мех-ки обраб-ся со всех сторон. Большое кол-во растачиваемых отверстий, расположенных в разных направлений, связанных м/у собой. Жесткие допуски.

23.Выбор рационального способа изготовления отливки.

Способ изготовления формы определяется реальными производственными возможностями цеха, серийностью отливок. При выборе способов получения заготовки следует учитывать себестоимость и требования к качеству.

При выборе способа литья для получения заготовки в первую очередь должен быть рассмотрен вопрос экономии металла. Необходимо оценить все положительные и отрицательные стороны возможных технологических процессов, провести сравнительный анализ.

При сравнении различных способов литья необходимо учитывать различные факторы.

Технологические свойства сплава. При пониженной жидкотекучести нежелательно применять литье в металлические формы. При высокой склонности к усадке нежелательно применять литье в металлические формы, так как возможно образование трещин из-за низкой податливости формы, а также литье под давлением из-за сложности пресс-формы. Сложные по конфигурации отливки получают литьем под давлением, по выплавляемым моделям, в песчаных формах. Литьем в кокиль получают отливки с простой наружной конфигурацией, а центробежным литьем – отливки типа тел вращения. Наиболее тонкостенные отливки получают литьем по выплавляемым моделям и литьем под давлением. Специальные способы литья применяют для получения мелких и средних отливок, при литье в песчаные формы габариты и масса отливок не ограничены.

Следует выбирать способ, обеспечивающий заданную точность размеров и шероховатость поверхности.

Специальные способы литья целесообразно применять в крупносерийном и массовом производствах

Необходимо учитывать возможности имеющегося оборудования, уровень литейной технологии и технологии механической обработки.

Наиболее точным показателем, определяющим эффективность применения того или иного способа, является себестоимость.