1 Понятие о производственном  и технологическом процессах

Для создания любого изделия необходимо добыть и пререработать руду-получить металл из этой руды. Из металла изготовить заготовку будущей детали, произвести сборку изделия

При создании машины обычно ограничиваются только производственными процессами реализуемые на преприятии.

Изделие- любой предмет подлежащий изготовлению.

Заготовка-предмет производства из которого изменением формы свойств поверхности изготавливают деталь.

Деталь-монолит, элемент изделия, изготовленный из однородного материала без применения сборочной операции

Тех процесс начинается с анализа рыночной ситуации и развития техники, что позваляет определять целесообразность изготовления изделия

Далее следует проектирование изделия, разработка плана, закупки исход. Материалов, подготовки производства и затем наступает технологический процесс.

Тех процесс-часть производства, процесс содержащий целеноправленые действия по изменению или состоянию труда)). В машиностроении это это- последнее изменение формы, внешности, св-в предметов производства и их контроль. Заканчивается сборкой, контролем качества и сбытом. Результат обрабатывается. Вносятся поправки и тех процесс повторяется

Тех процесс выполняет рабочий с помощью тех. Оборудования, технологической оснастки.

Рабочее место-часть пространства предназначенная для выполнения производства одним или группы рабочих, в котором находятся оборудовапние, инструмент, оснастка, устройство для хранения заготовок и деталей на рабочем месте.

Операция- законченная часть ТП выполненная на одном рабочем месте

Т переход- законченная часть Т операции выполненная одним и тем же средствами Тех. Оснащения при const технологических режимах.

Переход-законченаая часть операции по Т воздействию на обьект производства или выполнение Т действий.

Основной переход- Т переход связанный с осуществлением Т воздействий

Вспомогательный переход- перехеод состоящий из действий рабочего или механизма для выполнения основного перехода.

Прием- законченная совокупность действий направленная на выполнение перехода или его частей и обьединенная одним целевым направлением.

Пример перехода вставить заготовку состоит из приемов-1) взять сталь2)ПЕРЕМЕСТИТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ3)установить4)закрепить

2. Производственный состав машиностроительного производства

Ашиностроительные заводы состоят из единицы цеха и устройств. Состав цехов определяется обьектом выпускаемой продукции, характером ТП, требование по качеству продуктов и др производственных факторов, а так же степенью специализации производства и кооперированию завода с другими предприятиями. Специализация предполагает сосредоточение большого выпуска строгоопределенных видов продуктов,нопример- электродвигателей, подшипников

Кооперирование  предусматривает обеспечение заготовок, шьамповками различными приборами изготовленных на др. специализированных предприятий))

Состав энергетических и санитарнотехнических устройств может быть различными в зависимости от возможности кооперирования с другими материалами.

Состав машиностроительного завода:

- заготовительные цехи-кузнечные, литейные, прессовые,

- Механическая обработка-температурная, холодная штамповка, деревообрабатывающеесборочное

- вспомогательные-инструментальные,ремонтно механичсекие, электро ремонтные,модельные, экспереминтьальные, испытательные и др

- энергетические устройства-электростанции, компрессорные цехи, газогенераторные

- транспортные

- санитарнотехнические устройства-отопление, винтиляция, водоснабжение, канализация

- общезаводские учреждения-Центральная заводская лаборатория,устройство связи, столовая,проходная,администрация

3.технологический процесс изготовления заготовок и деталей,

Технологические свойства- это литейные свойства, способность расплавленного сплава заполнять литейную форму

Деформируемость-превращение первоначальной формы без разрушения

Свариемость-способность образование неразьемных соединений

Обрабатываемость- способность поддаваться резанью

Износостойкость, корзионостойкость, хладостойкость, жаропрочность, жаростойкость, антифрикционные св-ва

ТП изготавления заготовок подразделяется на

- ТП литейного производства

- ТП обработки пластической деформацией

- ТП пайки

- ТП сварки

- ТП заготовок в Деталях Машин

- ТП электро физических и электро химичской обработки

- ТП Т и ХТО

- ТП изготавления деталей из компазиционного материала

- ТП слесарных работ

- ТП сборки

- контроль в машиностроении

4. Технологический процесс получения отливок в разовые песчаные формы ручным способом

Там рисунок есть)))))))

Груз нужен для того чтобы при большом количестве паров если они не выйдут то верхняя опока приподнимиться

Отливка-заготовка из которой потом получат деталь. Заготовки кроме литья могут быть получены ковкой, штамповкой, сваркой, обработкой давлением. Большое количество оливок связано с -1) припуски небольшие на дальнейшую обработку2)все они удаляются и переплавляются( отходы мех). Отливки можно получить любой формы и размера

Этот способ помогает получить отливки крупной формы и размеров . чтобы изготовить форму необходимо:модельный комплект и формировочные стержневые смеси.

Модельный комплект-совокупность технологической оснастки необходимой для образования в литейной форме рабочей полости

1)Литейная модель-это приспособление при котором получается область с формами и размерами близкой к  конфигурации полученной отливки. Литейные модели бывают цельные, разъемные и с отъемными частями.

Модульная плита- металлическая плита = 20 мм , на которую крепится модель и др элемент летниковой системы. Плита модельная если формовка автоматическая, подмодельная если ручная

Опока-приспособление для удержания формовочной смеси.изготавливаются обычно из Al сплаваили чугуна.

Стержневые ящики- применяются для изготавления стержней

Формовочный инструмент-формовки,душники, ланцеты,крючки

формировочный материал-совокупность природных и искусственных материалов использованные для формовочной смеси. Исходный материал использую кварцевый песок,формовочные глины.

3 вида усадочной смеси-1) облицовочная2) наполнительная смесь3) единая

Стержневые смеси- изготавливают из более качественного материала, так как он со всех сторон претерпевает воздействие жидкости) 95% кварц, 3% глина, 2 -3% связующее

Требования к стержневым смесям: Прочность, пластичность, огнеупорность, податливость( способность смеси деформироваться под действием усадки), газопроницаемость, долговечность, выбиваемость( вибро либо под давлением)

5. Модельный  комплект, необходимый для получения отливок. Состав и назначение элементов модельного комплекта

В модельный комплект входит модели литейные, модельные плиты, опоки, стержневые ящики и др приспособления

Модельный комплект-совокупность технологической оснастки необходимой для образования в литейной форме рабочей полости

1)Литейная модель-это приспособление при котором получается область с формами и размерами близкой к  конфигурации полученной отливки. Литейные модели бывают цельные, разъемные и с отъемными частями.

Модульная плита- металлическая плита = 20 мм , на которую крепится модель и др элемент летниковой системы. Плита модельная если формовка автоматическая, подмодельная если ручная

Опока-приспособление для удержания формовочной смеси.изготавливаются обычно из Al сплаваили чугуна.

Стержневые ящики- применяются для изготавления стержней

Формовочный инструмент-формовки,душники, ланцеты,крючки

формировочный материал-совокупность природных и искусственных материалов использованные для формовочной смеси. Исходный материал использую кварцевый песок,формовочные глины.

3 вида усадочной смеси-1) облицовочная2) наполнительная смесь3) единая